CONVÊNIO ICMS 50, DE 15 DE SETEMBRO DE 2000

Estabelece requisitos de hardware, de software e gerais para desenvolvimento de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), os procedimentos aplicáveis ao contribuinte usuário de ECF e às empresas credenciadas, e dá outras providências.

NOTAS:

Publicado no DOU, de 19.09.2000, Seção I, página 7

Publicação Estadual: Decreto n. 10.079, de 02.10.2000, publicado no DOE n. 5361, de 03.10.2000.

REVOGADO pelo Conv. ICMS 85/01, de 28/09/01, a partir de 01.11.2001.

O Ministro de Estado da Fazenda, os Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação e o Gerente de Receita dos Estados e do Distrito Federal, na 99ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Foz do Iguaçu, PR, no dia 15 de setembro de 2000, resolvem celebrar o seguinte

C O N V Ê N I O

TÍTULO I

DOS  REQUISITOS DE HARDWARE, DE SOFTWARE E GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

Cláusula primeira Este Título estabelece requisitos de hardware, de software e gerais a serem observados no desenvolvimento e homologação de equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Cláusula segunda ECF é o equipamento de automação comercial com capacidade para emitir documentos fiscais e realizar controles de natureza fiscal, referentes a operações de circulação de mercadorias ou a prestações de serviços.

Parágrafo único O ECF compreende três tipos de equipamento:

- Emissor de Cupom Fiscal – Máquina Registradora (ECF-MR): ECF com funcionamento independente de programa aplicativo externo, de uso específico, dotado de teclado e mostrador próprios;

- Emissor de Cupom Fiscal – Impressora Fiscal (ECF-IF): ECF implementado na forma de impressora com finalidade específica, que recebe comandos de computador externo;

- Emissor de Cupom Fiscal – Terminal Ponto de Venda (ECF-PDV): ECF que reúne em um sistema único o equivalente a um ECF-IF e o computador que lhe envia comandos.

Cláusula terceira Para fins deste convênio, considera-se:

- Placa Controladora Fiscal (PCF): conjunto de recursos de hardware, internos ao ECF, que concentra as funções de controle fiscal;

- Memória de Fita-detalhe (MFD): recursos de hardware, da Placa Controladora Fiscal, para armazenamento dos dados necessários à reprodução integral de todos os documentos emitidos pelo equipamento, dispensada a Leitura da Memória Fiscal, e que adicionalmente:

- não permitam o apagamento e a modificação de dados;

- permitam a reprodução dos dados armazenados para arquivo em meio eletrônico;

- permitam a impressão de segundas vias dos documentos originalmente emitidos;

- imprimam, em cada Redução Z (RZ), informações que permitam a recuperação de dados referentes a todos os documentos emitidos após a Redução Z anterior;

- Software Básico (SB): conjunto fixo de rotinas, residentes na Placa Controladora Fiscal, que implementa as funções de controle fiscal do ECF e funções de verificação do hardware da Placa Controladora Fiscal;

- Memória Fiscal (MF): conjunto de dados, internos ao ECF, que contém a identificação do equipamento, a identificação do contribuinte usuário e, se for o caso, a identificação do prestador do serviço de transporte quando este não for o usuário do ECF, o Logotipo Fiscal, o controle de intervenção técnica e os valores acumulados que representam as operações e prestações registradas diariamente no equipamento;

- Memória de Trabalho (MT): área de armazenamento modificável, na Placa Controladora Fiscal, utilizada para registro de informações do equipamento, do contribuinte usuário, acumuladores e identificação de produtos e serviços;

- Modo de Intervenção Técnica (MIT): estado do ECF em que se permite o acesso direto para:

- alteração de conteúdo da Memória de Trabalho;

- inserção de informações na Memória Fiscal, referentes a:

- contribuinte usuário;

- prestador do serviço de transporte, se for o caso;

- ajuste do relógio de tempo-real;

- no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe:

- iniciação da Memória de Fita-detalhe;

- impressão de Fita-detalhe;

- versão do Software Básico: identificador de versão atribuído ao Software Básico pelo seu fabricante, com 6 (seis) dígitos decimais, no formato XX.XX.XX, em que valores crescentes indicam versões sucessivas do software, obedecendo os seguintes critérios:

- o primeiro e o segundo dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 01, sempre que houver atualização da versão por motivo de mudança na legislação;

- o terceiro e o quarto dígitos devem ser incrementados de uma unidade, a partir do valor inicial 00, sempre que houver atualização da versão por motivo de correção de defeito;

- os dois últimos dígitos podem ser utilizados livremente, a partir do valor inicial 00 (zero zero), excluídas as situações previstas nas alíneas anteriores;

- Logotipo Fiscal: as letras “BR” estilizadas, conforme especificação constante no Anexo I;

- parâmetros de programação: parâmetros configuráveis que definem características operacionais do ECF;

- número de fabricação do ECF: conjunto de até 20 (vinte) caracteres alfanuméricos composto da seguinte forma:

- os dois primeiros caracteres: para registro do código do fabricante, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;

- o terceiro e o quarto caracteres: para registro do código do modelo do equipamento, atribuído pela Secretaria Executiva do CONFAZ;

- o quinto e o sexto caracteres: para indicar o ano de fabricação;

- os demais caracteres devem ser utilizados pelo fabricante de forma seqüencial crescente, para individualizar o equipamento;

- registro de item: conjunto de dados referentes a registro, em documento fiscal, de produto comercializado ou de serviço prestado, composto de:

- código alfanumérico do produto ou do serviço, com capacidade mínima de 13 (treze) caracteres;

- descrição do produto ou do serviço, com capacidade máxima de 200 (duzentos) caracteres;

- quantidade comercializada, com capacidade máxima de 8 (oito) dígitos;

- unidade de medida, programada na Memória de Trabalho, com capacidade máxima de 3 (três) caracteres;

- valor unitário do produto ou do serviço, com capacidade máxima de 11 (onze) dígitos;

- indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do produto ou do serviço;

- valor total do produto ou do serviço, compreendendo o valor obtido da multiplicação dos valores indicados nas alíneas “c” e “e”, com capacidade máxima de 13 (treze) dígitos;

- situação tributária: regime de tributação da mercadoria comercializada ou do serviço prestado, devendo, quando for o caso, ser indicada com a respectiva carga tributária efetiva;

- Fita-detalhe: é a via impressa, destinada ao fisco, representativa do conjunto de documentos emitidos num determinado período, em ordem cronológica, em um ECF específico.

- § 1º Quando a homologação do ECF ocorrer pela unidade federada, as indicações de código do fabricante e código do modelo, de que tratam as alíneas “a” e “b” do inciso X, serão estabelecidas pela respectiva unidade federada.

- § 2º Serão adotados as siglas e os acrônimos indicados no Anexo II.

- § 3º Os dados das alíneas “a” a “f” do inciso XI, que constituem argumentos de entrada obrigatórios do Software Básico, não poderão assumir valores nulos ou em branco.

CAPÍTULO II

DO HARDWARE

Seção I

Dos Requisitos Gerais

Cláusula quarta O ECF deverá apresentar as seguintes características de hardware:

- possuir dispositivo eletrônico que possibilite a visualização do registro das operações, integrado ao ECF, sendo facultado em ECF-IF;

- possuir mecanismo impressor, com:

- mínimo de 38 (trinta e oito) caracteres por linha;

- densidades máximas de 22 (vinte e dois) caracteres por polegada e 9 (nove) linhas por polegada;

- a conexão de dados com o mecanismo impressor deve ser única e acessível somente ao seu circuito de controle;

- além da conexão referida no inciso anterior, o circuito de controle do mecanismo impressor deve possuir uma única conexão de dados, acessível somente à Placa Controladora Fiscal;

- possuir dispositivo semicondutor de memória não volátil, sem recursos de apagamento por sinais elétricos, para armazenamento da Memória Fiscal, com capacidade para armazenar, no mínimo, dados referentes a 1825 (mil oitocentos e vinte e cinco) Reduções Z, e que:

##### possua recursos associados de hardware semicondutor que não permitam a modificação de dados;

##### esteja fixado internamente, juntamente com os recursos da alínea anterior, em receptáculo indissociável da estrutura do equipamento, mediante aplicação de resina opaca que envolva todo o dispositivo;

- com a remoção do lacre de que trata o inciso VII, permita acesso direto ao seu conteúdo por equipamento leitor externo;

- opcionalmente, ter um ou mais receptáculos para fixação de dispositivo adicional de armazenamento da Memória Fiscal;

- possuir sistema de lacração que, com instalação de lacres na parte externa do ECF, impeça o acesso físico à Placa Controladora Fiscal, ao dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal e ao circuito de controle do mecanismo impressor, sendo permitido o acesso físico a atuadores e sensores desse circuito de controle, desde que estes não estejam na Placa Controladora Fiscal;

- as aberturas desobstruídas na parte externa do gabinete não devem permitir o acesso físico às partes protegidas pelo sistema de lacração;

- possuir plaqueta metálica de identificação do ECF fixada externamente na estrutura onde se encontre o dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal, contendo de forma legível:

- marca do ECF;

- tipo do ECF;

- modelo do ECF;

- número de fabricação do ECF gravado em relevo;

- possuir dispositivo próprio, acessível externamente, para comandar manualmente a emissão dos seguintes documentos, adotados os procedimentos específicos:

- Leitura X;

- Leitura da Memória Fiscal;

- Fita-detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- possuir uma única entrada habilitada de alimentação de bobina de papel, devendo esta ter largura mínima de 55mm (cinqüenta e cinco milímetros) para ECF alimentado por bateria e 70mm (setenta milímetros) para os demais e, no caso de ECF que emita Nota Fiscal de Venda a Consumidor, uma única entrada habilitada de alimentação de formulário;

- possuir rebobinador automático para Fita-detalhe, com capacidade de atender às especificações da bobina de papel, exceto nos casos de ECF com mecanismo impressor térmico ou jato de tinta e de ECF que utilize exclusivamente formulário;

- possuir Placa Controladora Fiscal única, contendo:

- processador único independente;

- Memória de Trabalho implementada em dispositivo semicondutor de memória, com capacidade de retenção de dados por um período mínimo de 720h (setecentos e vinte horas) na ausência de energia elétrica de alimentação;

- dispositivo único semicondutor de memória não volátil, sem recursos de apagamento por sinais elétricos, para armazenamento do Software Básico, afixado à Placa Controladora Fiscal mediante soquete ou conector;

- dispositivo de relógio de tempo-real, com capacidade de funcionamento ininterrupto por um período mínimo de 720h (setecentos e vinte horas) na ausência de energia elétrica de alimentação;

- interruptor de ativação manual, com dois estados fixos distintos, para habilitação ao Modo de Intervenção Técnica, sendo que:

- em estado de circuito aberto habilita a entrada no Modo de Intervenção Técnica;

- em estado de circuito fechado habilita a entrada no modo de operação normal do equipamento;

##### porta de comunicação serial padrão EIA RS-232-C, com conector DB-9 fêmea, externo, para uso exclusivo do fisco, para conexão de cabo com a seguinte distribuição:

- linha 2 para RXD (Receive Data);

- linha 3 para TXD (Transmit Data);

- linha 5 para GND (Ground);

- linhas 4 para DTR (Data Terminal Ready) e 6 para DSR (Data Set Ready) em curto;

- linhas 7 para RTS (Request To Send) e 8 para CTS (Clear To Send) em curto;

- porta com conector externo para comunicação com computador;

- opcionalmente, recursos dedicados de hardware semicondutor que implementem a Memória de Fita-detalhe.

§ 1º O mecanismo impressor do ECF observará as seguintes condições:

- no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, poderá ser de impacto, jato de tinta ou térmico;

- no caso de ECF sem Memória de Fita-detalhe, deverá ser de impacto, exceto no caso de ECF para emissão de Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro, que poderá ser térmico ou jato de tinta, desde que o ECF possua recursos para emissão do Mapa Resumo de Viagem.

§ 2º A resina utilizada para fixação ou proteção de qualquer dispositivo previsto neste convênio, quando exigida, deverá impedir a remoção do dispositivo sem o dano permanente do receptáculo ou superfície onde esteja aplicada.

§ 3o Dispositivos Lógicos Programáveis integrantes da Placa Controladora Fiscal, do circuito de controle do mecanismo impressor ou dos recursos associados ao dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal devem ser afixados mediante soquete ou conector e, quando desconectados do ECF, devem permitir o acesso ao seu conteúdo programado, por meio de equipamento leitor externo.

Seção II

Da Placa Controladora Fiscal

Cláusula quinta A Placa Controladora Fiscal deve apresentar as seguintes características:

- o processador deve executar exclusivamente instruções provenientes do Software Básico;

- os únicos dispositivos de memória acessíveis ao processador devem ser aqueles que implementam a Memória de Trabalho, a Memória Fiscal, a Memória de Fita-detalhe, o relógio de tempo-real e o Software Básico;

- a Memória de Trabalho, a Memória Fiscal, a Memória de Fita-detalhe, o relógio de tempo-real e o Software Básico devem ser acessíveis exclusivamente ao processador ou a controlador a ele subordinado;

- o dispositivo de armazenamento do Software Básico deve ser protegido por lacre físico interno dedicado que impeça sua remoção da Placa Controladora Fiscal sem que fique evidenciada;

- em relação aos recursos da Memória de Fita-detalhe, serão observadas as seguintes condições:

- caso sejam removíveis, eles devem ser protegidos por lacre físico interno dedicado que impeça sua remoção sem que fique evidenciada e devem exibir a identificação do fabricante e o seu número de série;

- devem ser protegidos por encapsulamento que impeça o acesso físico aos seus componentes;

- no caso de esgotamento, somente em Modo de Intervenção Técnica novos recursos poderão ser acrescentados no ECF, desde que atendam aos requisitos estabelecidos;

- no caso de dano irrecuperável, somente em Modo de Intervenção Técnica poderão ser substituídos por novos recursos, desde que atendam aos requisitos estabelecidos.

- § 1º O ECF deverá sair do fabricante com os lacres previstos nos incisos IV e V, devendo os lacres atender aos seguintes requisitos:

- ser translúcido;

- conter numeração distinta em alto relevo, com sete dígitos, indissociável do lacre;

- conter identificação do fabricante do ECF em alto relevo, indissociável do lacre;

- possuir âncora e cápsula implementadas em uma única peça;

- não sofrer deformações com temperaturas de até 200ºC.

- § 2º O fio utilizado no lacre deve ser metálico revestido por material isolante.

CAPÍTULO III

DO SOFTWARE BÁSICO

Seção I

Dos Requisitos Gerais

Cláusula sexta O Software Básico deve possuir acumuladores para registro de valores indicativos das operações, prestações e eventos realizados no ECF.

§ 1º Os acumuladores estão divididos em totalizadores, contadores e indicadores.

§ 2º Os totalizadores, de implementação obrigatória, destinam-se ao acúmulo de valores monetários referentes às operações e prestações, estando divididos em:

- Totalizador Geral, que deve:

- ser único e representado pelo símbolo “GT”;

- expressar o somatório das vendas brutas gravadas na Memória Fiscal mais o valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária, para o mesmo número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Estadual (IE) ou Inscrição Municipal (IM);

- ter capacidade de dígitos igual a 18 (dezoito);

- ser incrementado do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro relativo a item ou acréscimo sobre item, vinculados a:

- totalizador tributado pelo ICMS, compreendendo:

  - totalizador tributado pelo ICMS, com carga tributária vinculada;

  - totalizador de isento;

  - totalizador de substituição tributária;

  - totalizador de não-incidência;

- totalizador tributado pelo ISSQN, compreendendo:

  - totalizador tributado pelo ISSQN, com carga tributária vinculada;

  - totalizador de isento;

  - totalizador de substituição tributária;

  - totalizador de não-incidência;

- ser irredutível, exceto na hipótese de reiniciação;

- ser reiniciado com zero quando:

- da gravação de dados referentes ao número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

- ser recomposto, no caso de ECF sem Memória de Fita-detalhe, com os valores gravados a título de Venda Bruta Diária até a última Redução Z gravada na Memória Fiscal, na hipótese de perda dos dados gravados na Memória de Trabalho;

- totalizador de Venda Bruta Diária, que deve:

- ser único e representado pelo símbolo “VB";

- ter capacidade de dígitos igual a 14 (quatorze);

- representar a diferença entre o valor acumulado no Totalizador Geral e o valor acumulado no Totalizador Geral no momento da emissão da última Redução Z, emitido para os mesmos números de inscrições estadual, municipal e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- ser irredutível, exceto na hipótese de reiniciação;

- ser reiniciado com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS e pelo ISSQN, que devem:

- ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze);

- estar limitados a 30 (trinta) para ICMS e 30 (trinta) para ISSQN;

- ser expressos pelos símbolos:

- para o ICMS: Tnn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária correspondente;

- para o ISSQN: Snn,nn%, onde nn,nn é o valor da carga tributária correspondente;

- ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- ser incrementados do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro de item ou de acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo totalizador de ICMS ou ISSQN;

- ser deduzidos do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro relativo a:

- cancelamento de item ou de acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo totalizador de ICMS ou ISSQN;

- desconto sobre item vinculado ao respectivo totalizador de ICMS ou ISSQN;

- totalizadores parciais de isento, de substituição tributária e de não-incidência:

- os totalizadores para isento devem estar limitados a 3 (três) para as operações e prestações tributadas pelo ICMS e ser expressos por “In”, onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três);

- os totalizadores para isento devem estar limitados a 3 (três) para as prestações tributadas pelo ISSQN e ser expressos por “ISn”, onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três);

- os totalizadores para substituição tributária devem estar limitados a 3 (três) para as operações e prestações tributadas pelo ICMS e ser expressos por “Fn”, onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três);

- os totalizadores para substituição tributária devem estar limitados a 3 (três) para as prestações tributadas pelo ISSQN e ser expressos por “FSn”, onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três);

- os totalizadores para não-incidência devem estar limitados a 3 (três) para as operações e prestações tributadas pelo ICMS e ser expressos por “Nn”, onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três);

- os totalizadores para não-incidência devem estar limitados a 3 (três) para as prestações tributadas pelo ISSQN e ser expressos por “NSn”, onde n representa um número inteiro de 1 (um) a 3 (três);

- devem ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- devem ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze);

- devem ser incrementados do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro de item ou registro de acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo totalizador;

- devem ser deduzidos do valor do registro quando e somente quando ocorrer:

- cancelamento de item ou cancelamento de acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo totalizador;

- desconto sobre item vinculado ao respectivo totalizador;

- totalizadores parciais dos meios de pagamento e de troco, que devem:

- ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze);

- corresponder a apenas um para cada tipo de meio de pagamento cadastrado, limitados a 20 (vinte);

- corresponder a apenas um para o troco e ser representado pela palavra “TROCO”, impressa em letras maiúsculas;

- ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- ser representados pela expressão cadastrada para cada tipo de meio de pagamento;

- ser incrementados:

- do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro do meio de pagamento vinculado ao respectivo totalizador;

- do valor registrado como troco no documento fiscal, no caso do totalizador de TROCO;

- ser deduzidos do valor do registro quando e somente quando ocorrer:

- cancelamento do documento em que o respectivo valor foi registrado;

- troca do meio de pagamento;

- totalizadores parciais de operações não-fiscais, que devem:

- ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze);

- corresponder a apenas um para cada tipo de operação não-fiscal cadastrada, limitados a 30 (trinta);

- ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- ser representados pela expressão cadastrada para cada tipo de operação não-fiscal;

- ser incrementados do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro de operação não-fiscal ou acréscimo sobre operação não-fiscal, vinculado ao respectivo totalizador;

- ser deduzidos do valor do registro quando e somente quando ocorrer:

- cancelamento de operação não-fiscal ou cancelamento de acréscimo sobre operação não-fiscal, vinculados ao respectivo totalizador;

- desconto sobre operação não-fiscal vinculado ao respectivo totalizador;

- totalizadores parciais de descontos, que devem:

- ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze);

- ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- ser único para operações e prestações vinculadas ao ICMS, representado pela expressão “DESCONTO ICMS”;

- ser único para prestações vinculadas ao ISSQN, representado pela expressão “DESCONTO ISSQN”, se o equipamento permitir registro de desconto sobre prestações vinculadas ao ISSQN;

- para operações ou prestações sujeitas ao ICMS, ser:

- incrementado do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro de desconto sobre item ou registro de desconto sobre subtotal, vinculados a totalizador de ICMS;

- deduzido do valor do registro quando e somente quando ocorrer cancelamento de registro de desconto sobre item ou cancelamento de registro de desconto sobre subtotal, vinculados a totalizador de ICMS;

- para prestações sujeitas ao ISSQN, ser:

- incrementado do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro de desconto sobre item ou registro de desconto sobre subtotal, vinculados a totalizador de ISSQN;

- deduzido do valor do registro quando e somente quando ocorrer cancelamento de registro de desconto sobre item ou cancelamento de registro de desconto sobre subtotal, vinculado a totalizador de ISSQN;

- para equipamento que não permita desconto sobre ISSQN, o registro de desconto sobre o valor do subtotal da operação em documento fiscal deverá ser indicado pela expressão “DESCONTO-ICMS”, incidir sobre os valores vinculados ao ICMS e ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais de ICMS referentes aos itens registrados no documento;

- para equipamento que permita desconto sobre ISSQN, o registro de desconto sobre o valor do subtotal da operação em documento fiscal deverá ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais referentes aos itens registrados no documento;

- no caso de registro de desconto sobre o valor do subtotal da operação em documento não-fiscal, o valor de desconto registrado deverá ser deduzido proporcionalmente dos totalizadores parciais de operações não-fiscais referentes às operações registradas no documento;

- totalizadores parciais de acréscimos, que devem:

- ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze);

- ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- ser único para operações ou prestações sujeitas ao ICMS, representado pela expressão “ACRÉSCIMO ICMS”;

- ser único para prestações sujeitas ao ISSQN, representado pela expressão “ACRÉSCIMO ISSQN”;

- para operações ou prestações sujeitas ao ICMS ou ao ISSQN:

- ser incrementado do valor do registro quando e somente quando ocorrer acréscimo sobre item ou acréscimo sobre subtotal, vinculados ao respectivo totalizador;

- ser deduzido do valor do registro quando e somente quando ocorrer cancelamento de acréscimo sobre item ou cancelamento de acréscimo sobre subtotal, vinculados ao respectivo totalizador;

- no caso de registro de acréscimo sobre o valor do subtotal da operação em documento fiscal, o valor registrado deverá ser somado proporcionalmente aos totalizadores parciais de ICMS ou de ISSQN, referentes aos itens registrados no documento;

- no caso de registro de acréscimo sobre o valor do subtotal da operação em documento não-fiscal, o valor registrado deverá ser somado proporcionalmente aos totalizadores parciais de operações não-fiscais referentes às operações registradas no documento;

- totalizadores parciais de cancelamentos, que devem:

- ter capacidade de dígitos igual a 13 (treze);

- ser reiniciados com zero imediatamente após a emissão de uma Redução Z e quando ocorrer, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, perda de dados gravados na Memória de Trabalho;

- ser único para operações e prestações sujeitas ao ICMS, representado pela expressão “CANCELAMENTO ICMS”;

- ser único para prestações sujeitas ao ISSQN, representado pela expressão “CANCELAMENTO ISSQN”;

- para operações ou prestações sujeitas ao ICMS ou prestações sujeitas ao ISSQN, ser incrementado do valor do registro quando e somente quando ocorrer registro de cancelamento de item ou de cancelamento de acréscimo sobre item, vinculados ao respectivo totalizador.

§ 3º Os contadores destinam-se ao acúmulo da quantidade de eventos ocorridos no ECF, sendo os seguintes:

- Contador de Reinício de Operação, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- estar residente na Memória Fiscal;

- ser único e representado pela sigla “CRO”;

- ter capacidade de dígitos igual a 3 (três);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando ocorrer saída do Modo de Intervenção Técnica;

- ter valor inicial igual a zero;

- ter como valor limite 200 (duzentos) para ECF sem Memória de Fita-detalhe;

- ser irredutível;

- Contador de Reduções Z, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- estar residente na Memória Fiscal;

- ser único e representado pela sigla “CRZ”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão de Redução Z;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível;

- Contador de Ordem de Operação, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “COO”;

- ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando for impresso qualquer documento, exceto nos casos de cupom adicional e de via adicional de documento;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador Geral de Operação Não-Fiscal, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “GNF”;

- ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando for emitido um dos seguintes documentos, exceto no caso de emissão de via adicional:

- Comprovante Não-Fiscal, inclusive o Comprovante Não-Fiscal Cancelamento;

- Comprovante de Crédito ou Débito;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador de Cupom Fiscal, de implementação obrigatória se o ECF emitir Cupom Fiscal, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “CCF”;

- ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando da emissão de Cupom Fiscal, inclusive de Cupom Fiscal cancelado durante sua emissão;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, de implementação obrigatória se o ECF emitir Nota Fiscal de Venda a Consumidor, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “CVC”;

- ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, inclusive de Nota Fiscal de Venda a Consumidor cancelada durante sua emissão;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador Geral de Relatório Gerencial, de implementação obrigatória se o ECF emitir Relatório Gerencial, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “GRG”;

- ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão de Relatório Gerencial;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelada, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “NFC”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão de Comprovante Não-Fiscal cancelado durante sua emissão ou emissão de Comprovante Não-Fiscal Cancelamento;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- emissão de uma Redução Z;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador de Mapa Resumo de Viagem, de implementação obrigatória se o ECF emitir Mapa Resumo de Viagem, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “CMV”;

- ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão de Mapa Resumo de Viagem;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador de Cupom Fiscal Cancelado, de implementação obrigatória se o ECF emitir Cupom Fiscal, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “CFC”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando ocorrer cancelamento de Cupom Fiscal;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- emissão de uma Redução Z;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada, de implementação obrigatória se o ECF emitir Nota Fiscal de Venda a Consumidor, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “CNC”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando ocorrer cancelamento de Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- emissão de uma Redução Z;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contadores Específicos de Operações Não-Fiscais, de implementação obrigatória se o ECF emitir Comprovante Não-Fiscal, com as seguintes características:

- corresponder a apenas um para cada tipo de operação não-fiscal, limitados a 30 (trinta), e ser representado pela sigla “CON”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- ser incrementados de uma unidade quando e somente quando ocorrer o registro da respectiva operação em Comprovante Não-Fiscal;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- emissão de uma Redução Z;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contadores Específicos de Relatórios Gerenciais, de implementação obrigatória se o ECF emitir Relatório Gerencial, com as seguintes características:

- corresponder a apenas um para cada tipo de relatório gerencial e ser representado pela sigla “CER”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando ocorrer a emissão do respectivo relatório gerencial;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- emissão de uma Redução Z;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador de Comprovante de Crédito ou Débito, de implementação obrigatória se o ECF emitir Comprovante de Crédito ou Débito, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “CDC”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão do documento Comprovante de Crédito ou Débito;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- emissão de uma Redução Z;

- exceder a capacidade de dígitos;

- Contador de Fita-detalhe, de implementação obrigatória somente em ECF com Memória de Fita-detalhe, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “CFD”;

- ter capacidade de dígitos igual a 6 (seis);

- ser incrementado de uma unidade quando e somente quando houver emissão de Fita-detalhe;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal de identificação de novo contribuinte usuário;

- exceder a capacidade de dígitos;

§ 4º Os indicadores destinam-se à gravação de identificações e parâmetros de operação, estando divididos em:

- Número de Ordem Seqüencial do ECF, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “ECF”;

- ter capacidade de dígitos igual a 3 (três);

- Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- ser único e representado pela sigla “NCN”;

- ter capacidade de dígitos igual a 4 (quatro);

- indicar a quantidade de registros de meio de pagamento que admite Comprovante de Crédito ou Débito somados com os Comprovantes de Crédito ou Débito estornados, deduzidas as quantidades relativas a:

- Comprovantes de Crédito ou Débito emitidos;

- registros de meio de pagamento que admite Comprovante de Crédito ou Débito, substituído por outro meio de pagamento que não admite Comprovante de Crédito ou Débito;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- emissão de uma Redução Z;

- Tempo Emitindo Documento Fiscal, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- ser único e representado pela expressão “Tempo Emitindo Doc. Fiscal”;

- ser incrementado do tempo gasto na emissão de cada documento fiscal, exceto dos tempos de emissão dos documentos Leitura X, Redução Z, Leitura da Memória Fiscal e Mapa Resumo de Viagem;

- ter valor inicial igual a zero;

- ser expresso no formato hh:mm:ss;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- perda de informações do relógio de tempo-real;

- emissão de uma Redução Z;

- Tempo Operacional, de implementação obrigatória, com as seguintes características:

- ser único e representado pela expressão “Tempo Operacional”;

- indicar o tempo compreendido entre Reduções Z e durante o qual o ECF esteja em condições de realizar operações de circulação de mercadoria, prestações de serviço ou operações não-fiscais;

- ser expresso no formato hh:mm:ss;

- ser irredutível, exceto nas hipóteses de reiniciação;

- ser reiniciado quando ocorrer uma das seguintes hipóteses:

- perda de dados gravados na Memória de Trabalho, exceto no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- perda de informações do relógio de tempo-real;

- emissão de uma Redução Z;

- Operador, de implementação facultativa, com as seguintes características:

- ser representado pela sigla “OPR”;

- ter capacidade de caracteres igual a 10 (dez);

- Loja, de implementação facultativa, com as seguintes características:

- ser representado pela sigla “LJ”;

- ter capacidade de caracteres igual a 4 (quatro).

Seção II

Da Memória Fiscal

Subseção I

Dos Dados da Memória Fiscal

- Cláusula sétima A Memória Fiscal é constituída de campos para gravação de dados relativos a:

- identificação do equipamento, composta por:

- número de fabricação do ECF, com 20 (vinte) caracteres, cuja gravação determina a iniciação da Memória Fiscal;

- marca do ECF, com 15 (quinze) caracteres, gravada quando da iniciação da Memória Fiscal;

- modelo do ECF, com 20 (vinte) caracteres, gravado quando da iniciação da Memória Fiscal;

- tipo do ECF, com 7 (sete) caracteres, gravado quando da iniciação da Memória Fiscal;

- lista de identificação das versões do Software Básico, gravadas automaticamente quando da primeira execução do respectivo Software Básico;

- lista dos números de série das Memórias de Fita-detalhe, no caso de ECF com esse dispositivo;

- datas e horas de gravação da identificação das versões do Software Básico;

- Logotipo Fiscal, gravado quando da iniciação da Memória Fiscal;

- identificação dos contribuintes usuários, contendo:

- número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com 20 (vinte) caracteres;

- número de inscrição no cadastro de contribuintes da unidade federada (Inscrição Estadual – IE), com 20 (vinte) caracteres;

- número de inscrição no cadastro de contribuintes do município (Inscrição Municipal – IM), com 20 (vinte) caracteres;

- caracteres ou símbolos referentes a codificação para o valor acumulado no Totalizador Geral;

- data e hora de gravação dos dados das alíneas anteriores;

- identificação dos prestadores de serviço, no caso de ECF que emita Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro:

- número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, com 20 (vinte) caracteres;

- número de inscrição no cadastro de contribuintes da unidade federada (Inscrição Estadual – IE), com 20 (vinte) caracteres;

- número de inscrição no cadastro de contribuintes do município (Inscrição Municipal – IM), com 20 (vinte) caracteres;

- data e hora de gravação dos dados das alíneas anteriores;

- controle de intervenção técnica, contendo:

- lista de valores acumulados no Contador de Reinício de Operação, gravados quando de seu incremento, sendo que, se o incremento decorrer de intervenção técnica em que ocorreu perda de dados da Memória de Trabalho, deverá ser indicado junto ao valor gravado o símbolo “#”;

- data e hora de gravação dos valores especificados na alínea anterior;

- valores dos acumuladores indicados a seguir, gravados quando da emissão de cada Redução Z, contendo:

- totalizador de Venda Bruta Diária;

- totalizadores parciais tributados pelo ICMS, com a respectiva carga tributária;

- totalizadores parciais tributados pelo ISSQN, com a respectiva carga tributária;

- totalizadores parciais de isento;

- totalizadores parciais de substituição tributária;

- totalizadores parciais de não-incidência;

- totalizadores parciais de cancelamentos;

- totalizadores parciais de descontos;

- totalizadores parciais de acréscimos;

- Contador de Redução Z;

- Contador de Ordem de Operação;

- Contador de Reinício de Operação;

- data e hora final de emissão de cada Redução Z de que trata o inciso VI;

- somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações não-fiscais, gravado quando da emissão de cada Redução Z;

- lista com Contador de Fita-detalhe, datas e horas da emissão e os valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último documento impressos de cada emissão de Fita-detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe.

Cláusula oitava A Memória Fiscal deve ser acessível para leitura realizada por computador externo, via porta exclusiva do fisco, solicitada por programa aplicativo ao Software Básico.

Subseção II

Disposições Gerais sobre a Memória Fiscal

Cláusula nona No caso de fixação de novo dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal, deverá ser observado:

- o novo dispositivo deverá ser iniciado pelo fabricante com a gravação do número de fabricação original do ECF acrescido de uma letra, respeitada a ordem alfabética crescente;

- o dispositivo anterior deverá ser mantido resinado no receptáculo original, devendo:

- no caso de esgotamento, possibilitar a sua leitura;

- no caso de dano, ser inutilizado de forma a não possibilitar o seu uso;

- ser fixada nova plaqueta metálica de identificação do ECF, mantida a anterior.

Seção III

Do Modo de Intervenção Técnica

Cláusula décima O Modo de Intervenção Técnica observará as seguintes regras:

- a entrada em Modo de Intervenção Técnica não deve provocar a perda parcial ou total de dados armazenados no ECF;

- se houver valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária deverá ser emitida automaticamente, quando o equipamento não estiver impossibilitado, uma Redução Z (RZ) para habilitar a entrada em Modo de Intervenção Técnica;

- quando da entrada em Modo de Intervenção Técnica, deverá ser emitida automaticamente, quando o equipamento não estiver impossibilitado, o documento Leitura X (LX), devendo ser impressa, imediatamente abaixo da denominação do documento, a expressão “ENTRADA EM INTERVENÇÃO”;

- quando da saída de Modo de Intervenção Técnica, deverão ser emitidos automaticamente e na ordem indicada a seguir:

- Leitura X, devendo ser impressa, imediatamente abaixo da denominação do documento, a expressão “SAÍDA DE INTERVENÇÃO”;

- documentos com os valores dos parâmetros de programação, se for o caso;

- se houver documento em emissão, este deverá ser finalizado automaticamente, quando o equipamento não estiver impossibilitado, para habilitar a entrada em Modo de Intervenção Técnica.

Parágrafo único Quando da emissão da Redução Z de que trata o inciso II, deverá ser garantida a possibilidade de ajuste do relógio de tempo-real antes de sua impressão.

Cláusula décima primeira São dados que somente podem ser programados ou alterados em Modo de Intervenção Técnica:

- o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- o número da Inscrição Estadual;

- o número da Inscrição Municipal;

- o Número de Ordem Seqüencial do ECF;

- a data;

- a hora, exceto para ajuste de:

- horário de verão;

- cinco minutos, para mais ou para menos;

- a denominação das unidades de medidas, exceto no caso do primeiro cadastramento;

- a denominação para os meios de pagamento, exceto no caso do primeiro cadastramento;

- a denominação para os tipos de operações não-fiscais, exceto no caso do primeiro cadastramento;

- a denominação para os tipos de relatórios gerenciais, exceto no caso do primeiro cadastramento;

- o número de série da Memória de Fita-detalhe;

- a razão social do estabelecimento do contribuinte usuário;

- o nome de fantasia do estabelecimento do contribuinte usuário;

- o endereço do estabelecimento do contribuinte usuário;

- os parâmetros de programação;

- as cargas tributárias correspondentes aos totalizadores parciais de ICMS ou de ISSQN, exceto no caso do primeiro cadastramento;

- no caso de ECF que emita o documento Conferência de Mesa, os parâmetros para configuração da impressão de valores nesse documento, que possibilitem a seleção de apenas uma das seguintes opções:

- valores unitário e total do item e o total da operação;

- valores unitário e total do item;

- apenas o total da operação;

- não imprimir os valores unitário e total do item e o total da operação.

Parágrafo único Em Modo de Intervenção Técnica, somente é permitida a emissão dos seguintes documentos:

- Leitura X;

- Leitura da Memória Fiscal;

- Fita-detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- documento com valores dos dados programados ou alterados e dos parâmetros de programação.

Seção IV

Da Memória de Fita-detalhe

- Cláusula décima segunda O ECF com Memória de Fita-detalhe deve observar os seguintes requisitos:

- a iniciação da Memória de Fita-detalhe para uso no ECF se dará com a gravação de seu número de série internamente e, concomitantemente, na Memória Fiscal;

- gravação na Memória de Fita-detalhe somente será permitida se realizada no ECF onde ocorreu sua iniciação;

- os dados gravados devem ser acessíveis, no ECF onde foram gravados ou em outro ECF de modelo compatível, para leitura realizada por computador externo, via porta exclusiva do fisco, solicitada por programa aplicativo ao Software Básico;

- a impressão de Fita-detalhe somente é permitida, em Modo de Intervenção Técnica, no ECF onde ocorreu a gravação dos dados, e será comandada diretamente no mesmo ou por programa aplicativo executado externamente;

- as informações impressas na Redução Z devem permitir a recuperação de:

- todos os registros dos documentos emitidos e destinados aos registros de operações de circulação de mercadorias ou prestações de serviço, dispensada a descrição da mercadoria ou do serviço registrados;

- valores acumulados no Contador de Ordem de Operação e no Contador Geral de Operação Não-Fiscal para os demais documentos fiscais, com respectivas denominação, data e hora de emissão;

- valores acumulados no Contador de Ordem de Operação e no Contador Geral de Operação Não-Fiscal ou Contador Geral de Relatório Gerencial para os documentos não-fiscais, com respectiva denominação;

- a recuperação dos dados a partir das informações impressas na Redução Z deve gerar um arquivo em meio eletrônico acessível a computador externo, que possa ser processado por planilha eletrônica ou sistema de banco de dados comercialmente disponíveis para ambiente Windows;

- a operação do ECF deverá ser bloqueada quando:

- a Memória de Fita-detalhe estiver desconectada do equipamento;

- for detectado defeito na Memória de Fita-detalhe;

- a Memória de Fita-detalhe esgotar a sua capacidade de armazenamento, sendo que:

- quando a capacidade remanescente dos recursos for inferior a 3% (três por cento) de sua capacidade de armazenamento total, o ECF deve informar esta condição na Leitura X e na Redução Z, com a impressão da seguinte expressão: “MEMÓRIA DE FITA-DETALHE EM ESGOTAMENTO – INFORMAR AO CREDENCIADO”;

- os recursos deverão possibilitar a finalização do documento em emissão e a emissão de uma Redução Z, antes do esgotamento da sua capacidade de armazenamento, devendo a Redução Z ser emitida automaticamente quando da finalização do documento em emissão;

- é permitida somente a impressão da Fita-detalhe;

- quando da emissão da Leitura da Memória Fiscal, deverão ser gravados, no mínimo, o valor do Contador de Ordem de Operação, a denominação do documento, a data e a hora de sua emissão;

- quando da emissão da Fita-detalhe deverão ser gravados na Memória Fiscal o Contador de Fita-detalhe, a data e hora da emissão e os valores do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último documento impresso.

Cláusula décima terceira A gravação dos registros na Memória de Fita-detalhe deve preceder a finalização da impressão do respectivo documento.

Seção V

Da Autenticação

Cláusula décima quarta A autenticação de valor impresso em documento, caso possibilitada pelo Software Básico, deverá atender às seguintes condições:

- limitar a cinco ocorrências de uma mesma autenticação;

- ser impressa em até duas linhas, contendo:

- a expressão “AUT:”;

- a data da autenticação;

- o Número de Ordem Seqüencial do ECF;

- o Contador de Ordem de Operação do documento vinculado;

- o valor autenticado;

- facultativamente, a identificação do estabelecimento, podendo ser utilizado caractere gráfico;

- autenticação de valor impresso em documento em emissão poderá ocorrer a qualquer momento, exceto a autenticação de valor total que poderá ocorrer imediatamente após a finalização do documento se não realizada durante a sua emissão.

Seção VI

Do Preenchimento de Cheque

Cláusula décima quinta Quando o ECF controlar o preenchimento de cheque, o Software Básico deverá:

- aceitar o seguinte conjunto de argumentos de entrada:

- quantia, obrigatória, com no máximo 16 (dezesseis) dígitos;

- nome do favorecido, limitado a 80 (oitenta) caracteres;

- nome do lugar de emissão, obrigatório, com no máximo 30 (trinta) caracteres;

- data válida, obrigatória, no formato “ddmma”, “ddmmaa”, “ddmmaaa”  ou “ddmmaaaa”;

- informações adicionais, com até 240 (duzentos e quarenta) caracteres;

- preencher o cheque com as seguintes informações, obedecida a seguinte seqüência:

- quantia, em algarismos e por extenso;

- nome do favorecido em apenas uma linha de impressão;

- nome do lugar de emissão;

- data, com indicação do mês por extenso;

- informações adicionais em no máximo 3 (três) linhas de impressão.

Seção VII

Das Condições de Pagamento

Cláusula décima sexta O Software Básico deverá aceitar o cadastramento dos meios de pagamentos a partir de sua denominação e da vinculação a Comprovante de Crédito ou Débito.

Cláusula décima sétima Para registro do meio de pagamento, o Software Básico deverá:

- aceitar os seguintes argumentos de entrada:

- identificação do meio de pagamento;

- valor pago, com até 16 (dezesseis) dígitos;

- informações adicionais, com até 80 (oitenta) caracteres;

- registrar no documento em emissão as seguintes informações:

- identificação do meio de pagamento;

- valor pago, em algarismos;

- informações adicionais, em no máximo 2 (duas) linhas de impressão;

- finalizar o registro quando e somente quando o valor total dos meios de pagamento utilizados no documento em emissão igualar ou exceder o valor total do documento, devendo ser impresso:

- o valor total dos meios de pagamento, indicado pela expressão “SOMA”;

- se for o caso, a diferença entre o valor total dos meios de pagamento e o valor total do documento, indicado pela expressão “TROCO”.

Seção VIII

Da Leitura da Memória de Trabalho

Cláusula décima oitava A Leitura da Memória de Trabalho representa o conjunto de valores acumulados em totalizadores e contadores no momento de sua impressão, sendo dispensada sua implementação em ECF com Memória de Fita-detalhe ou com mecanismo impressor térmico ou jato de tinta.

Parágrafo único A Leitura da Memória de Trabalho deve ser impressa no momento em que o ECF for ligado e posteriormente em intervalos aleatórios variáveis de no máximo uma hora.

Cláusula décima nona A Leitura da Memória de Trabalho deve conter somente os valores presentes nos seguintes acumuladores:

- Contador de Ordem de Operação;

- Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- totalizador de Venda Bruta Diária;

- totalizadores parciais de cancelamentos;

- totalizadores parciais de descontos;

- totalizadores parciais de acréscimos;

- totalizadores parciais de isento;

- totalizadores parciais de substituição tributária;

- totalizadores parciais de não-incidência;

- totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS;

- totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN;

§ 1º A impressão deverá ser iniciada pelos valores do Contador de Ordem de Operação e do Contador Geral de Operação Não-Fiscal, seguida dos valores presentes nos totalizadores indicados nos incisos III a XI, que deverão ser impressos em linhas horizontais, na mesma ordem seqüencial em que são impressos na Leitura X.

§ 2º Para a impressão da Leitura da Memória de Trabalho observar-se-á que:

- havendo documento em emissão, a impressão deverá ocorrer imediatamente após a finalização do documento;

- valor igual a zero deverá ser indicado pela impressão do símbolo “*”;

- a separação entre os valores impressos deverá ser feita com a impressão do símbolo “#”;

- somente os algarismos significativos deverão ser impressos sem indicação de ponto ou vírgula.

Seção IX

Do Ajuste do Relógio de Tempo-Real

Cláusula vigésima O Software Básico deve permitir o ajuste do relógio de tempo-real da Placa Controladora Fiscal, somente nas seguintes condições:

- o avanço ou o recuo de uma hora para ajuste decorrente de horário de verão, somente é permitido:

- após emissão de Redução Z e antes da emissão de qualquer documento;

- no caso de recuo, após decorrido pelo menos 1 (uma) hora do dia posterior ao da data de movimento indicada na Redução Z de que trata a alínea anterior;

- o avanço ou o recuo de até cinco minutos somente quando da emissão da Redução Z, caso em que a data e hora não poderão ser anteriores às do último:

- Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, Comprovante Não-Fiscal, Registro de Venda ou Conferência de Mesa, emitido;

- no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, do último documento gravado nesta;

- ajuste de data ou de hora, válidas, em Modo de Intervenção Técnica, observadas as seguintes condições:

- a data a ser programada não poderá ser anterior à data de gravação, na Memória Fiscal, da última Redução Z ou do valor do Contador de Reinício de Operação, ou, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, do último documento gravado nesta;

- a hora a ser programada deverá ser superior à hora de gravação, na Memória Fiscal, da última Redução Z ou do valor do Contador de Reinício de Operação, ou, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, do último documento gravado nesta, se a data a ser programada for igual à da gravação da última Redução Z ou do último documento na Memória de Fita-detalhe ou do valor do Contador de Reinício de Operação.

- nas condições previstas no parágrafo único da cláusula décima, observadas as regras do inciso II desta cláusula.

Parágrafo único Em toda emissão de Redução Z deve ser garantida a possibilidade de ajuste do relógio de tempo-real para avanço ou recuo de até cinco minutos.

Seção X

Das Operações de Descontos, de Acréscimos e de Cancelamentos

Subseção I

Do Desconto

Cláusula vigésima primeira O Software Básico deverá possibilitar operação de desconto, em item ou em subtotal, e atender às seguintes condições:

- quando o desconto for expresso em percentual, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior a 100% (cem por cento);

- quando o desconto for expresso em valor, deverá ser maior que 0 (zero) e inferior ao valor sobre o qual incida.

§ 1º A operação de desconto em item poderá ser registrada como parte integrante da operação de registro de item, condição em que deverá ser apresentado como valor líquido do registro, o valor total do item deduzido do valor de desconto registrado, devendo ser:

- somado ao Totalizador Geral, o valor total do item;

- somado ao totalizador de desconto, o valor do desconto concedido;

- somado ao totalizador parcial de situação tributária do item, o valor líquido do registro.

§ 2º Operação de desconto sobre prestações vinculadas ao ISSQN, caso permitida pelo Software Básico, deverá ser configurada em Modo de Intervenção Técnica.

Subseção II

Do Acréscimo

Cláusula vigésima segunda O Software Básico deverá possibilitar operação de acréscimo, em item ou em subtotal, devendo o seu valor ser maior que 0 (zero).

Parágrafo único A operação de acréscimo em item poderá ser registrada como parte integrante da operação de registro de item, condição em que deverá ser apresentado como valor total do registro, o valor total do item acrescido do valor do acréscimo registrado, devendo ser:

- somado ao Totalizador Geral, o valor total do registro;

- somado ao totalizador de acréscimo, o valor do acréscimo aplicado;

- somado ao totalizador parcial de situação tributária do item, o valor total do registro.

Subseção III

Do Cancelamento

Cláusula vigésima terceira O Software Básico deverá possibilitar operação de cancelamento de:

- item registrado em Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Comprovante Não-Fiscal, ainda que sobre este tenha sido aplicado desconto ou acréscimo, caso em que estas operações também devem ser canceladas;

- desconto, aplicado isoladamente, sobre item ou subtotal;

- acréscimo, aplicado isoladamente, sobre item ou subtotal;

- Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Comprovante Não-Fiscal, durante sua emissão ou após emitido.

Cláusula vigésima quarta O cancelamento de documento observará as seguintes condições:

- no caso de Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Comprovante Não-Fiscal, em emissão, o documento deverá ser considerado cancelado quando o total das operações ou prestações registradas for igual a 0 (zero);

- no caso de Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Comprovante Não-Fiscal, emitido, somente poderá ser cancelado se o respectivo documento de cancelamento for emitido imediatamente após o documento a ser cancelado;

- no caso de Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Comprovante Não-Fiscal, em que tenha sido emitido Comprovante de Crédito ou Débito, o documento poderá ser cancelado imediatamente após a emissão do último Comprovante de Crédito ou Débito.

Parágrafo único Na hipótese do inciso III, o documento somente poderá ser cancelado se ocorrer primeiramente o estorno dos respectivos Comprovantes de Crédito ou Débito e desde que não tenha havido emissão de qualquer outro documento, exceto Comprovantes de Crédito ou Débito relativos à operação e os de seu estorno, entre aquele em cancelamento e o último Comprovante de Crédito ou Débito estornado.

Subseção IV

Das Disposições Gerais

Cláusula vigésima quinta Havendo valor residual, este deverá ser acrescido ou debitado em um dos totalizadores utilizado no documento em emissão, cujos valores serviram de base de cálculo para o rateio, obedecida a seguinte ordem de preferência:

- no totalizador parcial de situação tributária que possuir maior valor acumulado;

- no totalizador parcial de situação tributária que possuir maior carga tributária vinculada;

- no totalizador parcial de substituição tributária que possuir maior valor acumulado;

- no totalizador parcial de não-incidência que possuir maior valor acumulado;

- no totalizador parcial de isento que possuir maior valor acumulado.

Cláusula vigésima sexta Operação de desconto, acréscimo ou cancelamento, registrada em Registro de Vendas ou Conferência de Mesa, somente deve ser computada nos respectivos totalizadores e contadores, no totalizador parcial de situação tributária do respectivo item e no Totalizador Geral, quando da emissão do Cupom Fiscal referente ao item ou itens sobre os quais ocorreu o registro da operação.

Seção XI

Das Disposições Gerais sobre o Software Básico

Cláusula vigésima sétima O Software Básico observará os seguintes requisitos:

- operações de circulação de mercadorias, prestações de serviços e operações não-fiscais deverão ser bloqueadas no ECF:

- quando o conjunto data e hora inicial de emissão de documento for igual ou inferior àquele indicado como final do último documento emitido, exceto quando da saída de horário de verão;

- após a emissão de uma Redução Z, exceto aquela de que trata o inciso II da cláusula décima, se realizadas na mesma data do movimento da Redução Z emitida e se não ocorrer intervenção técnica no ECF após a emissão dessa Redução Z;

- se uma Redução Z não for emitida até as 24h (vinte e quatro horas) da data do movimento a que se refere a Redução Z, admitidas as seguintes tolerâncias:

- seis horas, no caso de ECF que emita os documentos Registro de Venda ou Conferência de Mesa;

- duas horas, nos demais casos.

- Reduções Z deverão ser bloqueadas no ECF após a emissão de uma Redução Z, exceto aquela de que trata o inciso II da cláusula décima, se realizadas na mesma data do movimento da Redução Z emitida e se não ocorrer intervenção técnica no ECF após a emissão dessa Redução Z;

- no caso de falta de energia elétrica de alimentação durante a emissão de documento, a impressão em andamento deverá ser retomada e concluída automaticamente com o retorno da energia, devendo, ao seu término, ser impressa a expressão “FALTA DE ENERGIA”, em letras maiúsculas, podendo ocorrer:

- reimpressão de partes do documento em emissão;

- reimpressão integral do documento em emissão somente nos casos de Leitura X, Redução Z, Leitura da Memória Fiscal ou Mapa Resumo de Viagem;

- cancelamento do item de registro de operação ou prestação em impressão no instante da falta de energia, ou cancelamento do documento em emissão somente nos casos de Cupom Fiscal e Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- no caso de falta de energia elétrica de alimentação durante a emissão geral da Leitura da Memória Fiscal comandada manualmente no dispositivo próprio do ECF, com o retorno da energia deverá ocorrer apenas:

- a impressão da expressão “FALTA DE ENERGIA”, em letras maiúsculas;

- a totalização referente ao período da leitura até então impressa, seguida, imediatamente, do encerramento do documento;

- a gravação de novos números de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, inscrição estadual ou inscrição municipal na Memória Fiscal caracteriza novo contribuinte usuário, salvo se os dados forem iguais aos gravados anteriormente;

- deverá possuir símbolos para expressar o valor acumulado no Totalizador Geral de forma codificada, admitindo-se codificação variável por marca e modelo do ECF e por contribuinte usuário, somente programável em Modo de Intervenção Técnica, desde que para cada dígito decimal corresponda apenas um símbolo de codificação e vice-versa;

- deverá possuir símbolo identificativo do fabricante do ECF, que deverá ser utilizado para indicar que o valor impresso próximo à sua impressão em documento fiscal foi somado ao Totalizador Geral do equipamento;

- é obrigatória a emissão de Cupom Fiscal correspondente a itens registrados em Registro de Vendas ou Conferência de Mesa;

- deve poder ser lido, através da porta de uso exclusivo do fisco, por solicitação recebida pela mesma porta, gerando arquivo no formato binário;

- deve ser truncado para duas casas decimais o valor, resultante de operação, com mais de duas casas decimais.

Cláusula vigésima oitava A gravação do número de fabricação no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal constitui procedimento de fabricação do equipamento.

Parágrafo único. O Software Básico não deve possuir recursos para gravação do número de fabricação no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal.

Cláusula vigésima nona Em todos os documentos e gravações a data e hora devem ser indicadas no seguinte formato:

- a data no formato dd/mm/aaaa, onde dd representa o dia, mm o mês e aaaa o ano;

- a hora indicada no relógio de tempo-real, no formato hh:mm:ss, onde hh indica a hora, mm o minuto e ss o segundo, seguido, quando em horário de verão, da letra “V” grafada em letra maiúscula.

CAPÍTULO IV

DOS DOCUMENTOS EMITIDOS NO ECF

Seção I

Das Características Aplicadas a todos os Documentos

Cláusula trigésima O ECF poderá, sob controle do Software Básico, emitir os documentos disciplinados neste Capítulo, observadas as características e respectivo leiaute, definidos para cada um deles.

Cláusula trigésima primeira Deverão ser impressas em todos os documentos, salvo disposição em contrário, as seguintes informações:

- dados de identificação do contribuinte usuário, que constituem o cabeçalho do documento, compostos pelas seguintes informações:

- razão social;

- nome de fantasia, opcional;

- endereço;

- número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, representado pelo símbolo “CNPJ”;

- número de inscrição no cadastro de contribuinte da unidade federada do domicílio fiscal do contribuinte usuário do equipamento, representado pelo símbolo “IE”;

- número de inscrição no cadastro de contribuinte do município do domicílio fiscal do contribuinte usuário do equipamento, representado pelo símbolo “IM”;

- data de início de emissão;

- hora de início de emissão;

- valor acumulado no Contador de Ordem de Operação, em negrito;

- dados de identificação do equipamento, que constituem o rodapé do documento, compostos das seguintes informações:

- marca do ECF;

- modelo do ECF;

- número de fabricação do ECF, em negrito;

- versão do Software Básico utilizado;

- data final de emissão;

- hora final de emissão;

- Número de Ordem Seqüencial do ECF;

- valor acumulado no Totalizador Geral, impresso de forma codificada;

- Logotipo Fiscal (BR), somente nos documentos fiscais;

- opcionalmente, indicação da loja e do operador.

§ 1º O símbolo que indica a acumulação do valor no Totalizador Geral do ECF deverá estar impresso à direita e próximo ao valor registrado no documento.

§ 2º A indicação de operação de cancelamento, de desconto e de acréscimo, de item, observará as seguintes regras:

- se o cancelamento de item for pela sua totalidade e ocorrer imediatamente após o seu registro, será admitida a utilização da observação “cancelamento de item” seguida do valor cancelado;

- se o cancelamento de item for pela sua totalidade e não ocorrer imediatamente após o seu registro, deverão ser indicados todos os dados referentes ao item cancelado, dispensada a descrição do item;

- se o cancelamento de item for parcial, deverão ser indicados todos os dados referentes ao item cancelado com indicação da quantidade cancelada, dispensada a descrição do item;

- a operação de desconto ou de acréscimo será indicada por:

- para o desconto: “desconto item”, seguido do número do item, o percentual, se for o caso, e o valor;

- para o acréscimo: “acréscimo item”, seguido do número do item, o percentual, se for o caso, e o valor.

§ 3º É permitido o registro de item após a subtotalização das operações registradas no documento, desde que não tenha havido registro de desconto ou acréscimo sobre o subtotal.

§ 4º O valor do subtotal das operações registradas no documento somente poderá ser impresso se seguido de operação de desconto, acréscimo ou totalização das operações.

§ 5º Quando impressos pelo ECF, os dados das alíneas “d”, “e” e “f” do inciso I e das alíneas “a” a “d” e “i” do inciso V deverão ser obtidos da Memória Fiscal, e os demais a partir dos dispositivos internos em que estejam armazenados.

Seção II

Dos Documentos Fiscais

Subseção I

Da Leitura da Memória Fiscal

Cláusula trigésima segunda A Leitura da Memória Fiscal, de implementação obrigatória, deverá conter:

- a denominação "LEITURA MEMÓRIA FISCAL", impressa em letras maiúsculas;

- os valores acumulados nos contadores:

- Geral de Operação Não-Fiscal;

- de Redução Z;

- de Reinício de Operação;

- de Fita-detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe;

- os números de série de cada Memória de Fita-detalhe iniciada no ECF;

- os seguintes dados referentes a cada incremento do Contador de Reinício de Operação:

- o valor do Contador de Reinício de Operação;

- data e hora de gravação do incremento do Contador de Reinício de Operação;

- os seguintes dados referentes a cada impressão de Fita-detalhe, no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe:

- data e hora de impressão;

- Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último documento impresso;

- os seguintes dados referentes a cada contribuinte usuário gravado na Memória Fiscal;

- número seqüencial do contribuinte usuário;

- Contador de Reinício de Operação referente a intervenção técnica para  gravação dos dados do contribuinte usuário;

- data e hora de gravação do Contador de Reinício de Operação de que trata a alínea anterior;

- número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- número de inscrição estadual;

- número de inscrição municipal;

- valor acumulado no Totalizador Geral;

- os seguintes dados referentes a cada prestador de serviço gravado na Memória Fiscal, no caso de ECF que emita Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro:

- número seqüencial do prestador do serviço;

- número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- número de inscrição estadual;

- número de inscrição municipal;

- somatório dos valores gravados na Memória Fiscal a título de Venda Bruta Diária para o prestador do serviço;

- data e hora de gravação dos dados das alíneas “b” a “d”;

- os seguintes dados referentes a cada Redução Z gravada na Memória Fiscal:

- Contador de Redução Z;

- Contador de Reinício de Operação;

- Contador de Ordem de Operação referente a Redução Z emitida;

- os valores significativos acumulados nos seguintes totalizadores:

- de Venda Bruta Diária;

- de desconto de ICMS;

- de desconto de ISSQN, se for o caso;

- de cancelamento de ICMS;

- de cancelamento de ISSQN;

- parciais tributados pelo ICMS;

- parciais tributados pelo ISSQN;

- parciais de substituição tributária de ICMS e de ISSQN;

- parciais de isento de ICMS e de ISSQN;

- parciais de não-incidência de ICMS e de ISSQN;

- data e hora de gravação dos dados da alínea anterior;

- os somatórios mensais e para o período total da leitura impressa, dos valores gravados nos seguintes totalizadores:

- de Venda Bruta Diária;

- de desconto de ICMS;

- de desconto de ISSQN, se for o caso;

- de cancelamento de ICMS;

- de cancelamento de ISSQN;

- parciais tributados pelo ICMS;

- parciais tributados pelo ISSQN;

- parciais de substituição tributária de ICMS e de ISSQN;

- parciais de isento de ICMS e de ISSQN;

- parciais de não-incidência de ICMS e de ISSQN;

- a indicação da capacidade remanescente para gravação de dados na Memória Fiscal referente a Redução Z, expressa em quantidade de reduções, devendo ser impressa também a expressão “MEMÓRIA EM ESGOTAMENTO – INFORMAR AO CREDENCIADO” quando essa capacidade for inferior a 60 (sessenta);

- a primeira versão do Software Básico executada no ECF, com respectivas data e hora da primeira execução;

- as demais versões do Software Básico executadas no ECF, com respectivas data e hora da primeira execução;

- símbolos referentes a decodificação para o valor acumulado no Totalizador Geral do ECF, com respectiva data e hora de programação.

Parágrafo único O somatório de que tratam as alíneas “f” e “g” do inciso X, poderá estar limitado ao máximo de 30 (trinta) totalizadores para o período, devendo a seleção ocorrer primeiramente pelos de maior valor acumulado, seguido dos de maior carga tributária vinculada.

Cláusula trigésima terceira A impressão da Leitura da Memória Fiscal deverá ser efetuada das seguintes formas:

- leitura geral, assim compreendida a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z emitidas e gravadas no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal;

- leitura por intervalo de data, assim compreendida a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de datas indicado;

- leitura por intervalo de Contador de Redução Z, assim compreendida a impressão dos dados referentes a todas as Reduções Z gravadas para o intervalo de números de contador indicado;

- leitura simplificada, indicada pela expressão “SIMPLIFICADA”, impressa em letras maiúsculas, compreendendo a Leitura da Memória Fiscal sem impressão dos dados indicados no inciso VIII da cláusula anterior, devendo sua impressão ser comandada por um dos seguintes critérios:

- por intervalo de data, assim compreendida a impressão dos valores indicados nos incisos IX e X da cláusula anterior, acumulados para o intervalo de datas indicado;

- por intervalo de Contador de Redução Z, assim compreendida a impressão dos valores indicados nos incisos IX e X da cláusula anterior, acumulados para o intervalo de números de contador indicado.

Parágrafo único A emissão da Leitura da Memória Fiscal deverá ser comandada por aplicativo ou pelo dispositivo de hardware previsto no inciso X da cláusula quarta.

Subseção II

Da Redução Z

Cláusula trigésima quarta A Redução Z, de implementação obrigatória, deverá conter:

- a denominação "REDUÇÃO Z", impressa em letras maiúsculas;

- a data do respectivo movimento, assim entendida a data do primeiro Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Comprovante Não-Fiscal emitido após a última Redução Z, ou a data de emissão da Redução Z, no caso de não ter havido emissão de nenhum daqueles documentos após a última Redução Z, indicada pela expressão “MOVIMENTO DO DIA:”;

- o valor acumulado nos seguintes contadores, quando existentes:

- Geral de Operação Não-Fiscal;

- de Reinício de Operação;

- de Reduções Z;

- de Comprovante de Crédito ou Débito;

- de Operação Não-Fiscal Cancelada;

- Geral de Relatório Gerencial;

- de Cupom Fiscal;

- de Cupom Fiscal Cancelado;

- de Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada;

- de Fita-detalhe;

- o valor acumulado nos seguintes totalizadores:

- Totalizador Geral;

- de Venda Bruta Diária;

- parcial de Cancelamento de ICMS;

- parcial de Cancelamento de ISSQN;

- parcial de desconto de ICMS;

- parcial de desconto de ISSQN, se for o caso;

- parcial de acréscimo de ICMS;

- parcial de acréscimo de ISSQN;

- parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada;

- parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada;

- parciais de substituição tributária;

- parciais de isento;

- parciais de não-incidência;

- parciais de operações não-fiscais;

- parciais de meios de pagamento e de troco;

- o valor da venda líquida, assim compreendido o valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária deduzido dos valores:

- acumulados nos totalizadores parciais de:

- cancelamento de ICMS;

- cancelamento de ISSQN;

- desconto de ICMS;

- desconto de ISSQN, se for o caso;

- total de ISSQN, assim compreendido o somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN;

- o valor do imposto devido sobre cada valor acumulado nos totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS e de prestações tributadas pelo ISSQN, assim compreendido o valor resultante da multiplicação do valor acumulado em cada totalizador parcial pelo percentual da respectiva carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores do imposto devido sobre cada valor acumulado nos totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores do imposto devido sobre cada valor acumulado nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada;

- a denominação de cada operação não-fiscal cadastrada na Memória de Trabalho, seguida do respectivo Contador Específico de Operaçao Não-Fiscal;

- no caso de ECF que emita Registro de Venda:

- o código dos produtos comercializados ou serviços prestados, no dia;

- a descrição dos produtos ou serviços prestados, referentes aos códigos indicados na alínea anterior;

- o símbolo do totalizador parcial de operação tributada pelo ICMS ou de prestação tributada pelo ISSQN, para cada produto comercializado ou serviço prestado indicado na alínea anterior;

- a quantidade total de cada produto comercializado ou serviço prestado no dia;

- a quantidade pendente de cada produto comercializado ou serviço prestado no dia, assim compreendida a quantidade total de cada produto comercializado ou serviço prestado que não foram registrados em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- os valores pendentes para os totalizadores de cancelamento de ICMS, cancelamento de ISSQN, desconto de ICMS, desconto de ISSQN, acréscimo de ICMS e acréscimo de ISSQN, com indicação do símbolo do respectivo totalizador parcial e da carga tributária vinculada, assim compreendido o valor total das respectivas operações de cancelamento, desconto e acréscimo registradas em Registro de Venda e Conferência de Mesa e que ainda não foram registradas em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- o Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos;

- o Tempo Emitindo Documento Fiscal;

- o Tempo Operacional;

- no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, as informações de que trata a alínea “d” do inciso II da cláusula terceira e o número de série da Memória de Fita-detalhe em uso;

- a indicação da capacidade remanescente para gravação de dados na Memória Fiscal referente a Redução Z, expressa em quantidade de reduções, devendo ser impressa também a expressão “MEMÓRIA EM ESGOTAMENTO – INFORMAR AO CREDENCIADO” quando essa capacidade for inferior a 60 (sessenta);

- a denominação de cada relatório gerencial cadastrado na Memória de Trabalho, seguido da indicação do Contador Específico de Relatório Gerencial .

Parágrafo único Os valores referentes aos acumuladores indicados na Leitura da Memória de Trabalho devem ser sinalizados pelo símbolo “*”, impresso logo após a identificação do acumulador.

Cláusula trigésima quinta A Redução Z deve representar os valores dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalho no momento de sua emissão, devendo ser possível sua emissão ainda que não haja valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária.

§ 1º A emissão da Redução Z está condicionada à gravação dos dados pertinentes no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal antes de sua emissão.

§ 2º No caso de ECF que possibilite registro de prestações de transporte de passageiro, quando o serviço for prestado por empresa ou estabelecimento diverso do contribuinte usuário emitente do documento, admite-se, além da Redução Z para o contribuinte usuário do equipamento, a emissão de uma Redução Z para cada prestador do serviço gravado na Memória Fiscal, conforme inciso VII da cláusula trigésima segunda.

Subseção III

Da Leitura X

Cláusula trigésima sexta A Leitura X, de implementação obrigatória, deverá conter:

- a denominação "LEITURA X", impressa em letras maiúsculas;

- o valor acumulado nos seguintes contadores, quando existentes:

- Geral de Operação Não-Fiscal;

- de Reinício de Operação;

- de Reduções Z;

- de Comprovante de Crédito ou Débito;

- de Operação Não-Fiscal Cancelada;

- Geral de Relatório Gerencial;

- de Cupom Fiscal;

- de Cupom Fiscal Cancelado;

- de Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada;

- de Fita-detalhe;

- o valor acumulado nos seguintes totalizadores:

- Totalizador Geral;

- de Venda Bruta Diária;

- parcial de Cancelamento de ICMS;

- parcial de Cancelamento de ISSQN;

- parcial de desconto de ICMS;

- parcial de desconto de ISSQN, se for o caso;

- parcial de acréscimo de ICMS;

- parcial de acréscimo de ISSQN;

- parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada;

- parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada;

- parciais de substituição tributária;

- parciais de isento;

- parciais de não-incidência;

- parciais de operações não-fiscais;

- parciais de meios de pagamento e de troco;

- o valor da venda líquida, assim compreendido o valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária deduzido dos valores:

- acumulados nos totalizadores parciais de:

- cancelamento de ICMS;

- cancelamento de ISSQN;

- desconto de ICMS;

- desconto de ISSQN, se for o caso;

- total de ISSQN, assim compreendido o somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN;

- o valor do imposto devido sobre cada valor acumulado nos totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS e de prestações tributadas pelo ISSQN, assim compreendido o valor resultante da multiplicação do valor acumulado em cada totalizador parcial pelo percentual da respectiva carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores acumulados nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores do imposto devido sobre cada valor acumulado nos totalizadores parciais de operações e prestações tributadas pelo ICMS, com carga tributária vinculada;

- o somatório dos valores do imposto devido sobre cada valor acumulado nos totalizadores parciais de prestações tributadas pelo ISSQN, com carga tributária vinculada;

- a denominação de cada operação não-fiscal cadastrada na Memória de Trabalho, seguido do respectivo Contador Específico de Operaçao Não-Fiscal;

- no caso de ECF que emita Registro de Venda:

- o código dos produtos comercializados ou serviços prestados no dia;

- a descrição dos produtos ou serviços prestados, referentes aos códigos indicados na alínea anterior;

- o símbolo do totalizador parcial de operação tributada pelo ICMS ou de prestação tributada pelo ISSQN, para cada produto comercializado ou serviço prestado indicado na alínea anterior;

- a quantidade total de cada produto comercializado ou serviço prestado no dia;

- a quantidade pendente de cada produto comercializado ou serviço prestado no dia, assim compreendida a quantidade total de cada produto comercializado ou serviço prestado que não foram registrados em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- os valores pendentes para os totalizadores de cancelamento de ICMS, cancelamento de ISSQN, desconto de ICMS, desconto de ISSQN, acréscimo de ICMS e acréscimo de ISSQN, com indicação do símbolo do respectivo totalizador parcial e da carga tributária vinculada, assim compreendido o valor total das respectivas operações de cancelamento, desconto e acréscimo registradas em Registro de Venda e Conferência de Mesa e que ainda não foram registradas em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- o Número de Comprovantes de Crédito ou Débito Não Emitidos;

- o Tempo Emitindo Documento Fiscal;

- o Tempo Operacional;

- a indicação da capacidade remanescente para gravação de dados na Memória Fiscal referente a Redução Z, expressa em quantidade de reduções, devendo ser impressa também a expressão “MEMÓRIA EM ESGOTAMENTO – INFORMAR AO CREDENCIADO” quando essa capacidade for inferior a 60 (sessenta);

- a denominação de cada relatório gerencial cadastrado na Memória de Trabalho, seguido da indicação do Contador Específico de Relatório Gerencial .

§ 1º Os valores referentes aos acumuladores indicados na Leitura da Memória de Trabalho devem ser sinalizados pelo símbolo “*”, impresso logo após a identificação do acumulador.

§ 2º A impressão das informações previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso XI deverá ser opcional em cada Leitura X.

Cláusula trigésima sétima A Leitura X deve representar os valores dos acumuladores armazenados na Memória de Trabalho no momento de sua emissão.

Parágrafo único A emissão da Leitura X deverá ser comandada por aplicativo ou pelo dispositivo de hardware previsto no inciso X da cláusula quarta.

Subseção IV

Do Cupom Fiscal

Cláusula trigésima oitava O Cupom Fiscal deverá conter:

- a denominação "CUPOM FISCAL", impressa em letras maiúsculas;

- o Contador de Cupom Fiscal;

- campos destinados a identificação facultativa dos seguintes dados referentes ao comprador das mercadorias ou tomador dos serviços:

- número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou do Cadastro de Pessoa Física;

- nome, com 30 caracteres;

- endereço, com 80 caracteres;

- no caso de ECF que emita Registro de Venda:

- o número da mesa para a qual foram registrados os produtos ou os serviços;

- o Contador de Ordem de Operação do último documento Conferência de Mesa emitido para o número da mesa indicado na alínea anterior;

- a indicação, se for o caso, de divisão de pagamento do valor total das operações ou prestações, com uso da expressão “CONTA DIVIDIDA”, impressa em letras maiúsculas e em negrito;

- a indicação do número da conta dividida e do número total de divisões do documento a serem emitidas, se for o caso;

- o valor a ser pago em cada documento da conta dividida, se for o caso;

- o tempo decorrido entre o registro do primeiro item para a mesa e a emissão do correspondente Cupom Fiscal;

- legenda contendo as seguintes informações:

- número do item registado;

- código do produto ou do serviço;

- descrição do produto ou do serviço;

- quantidade comercializada;

- unidade de medida;

- valor unitário do produto ou do serviço;

- indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do produto ou do serviço;

- valor total do produto ou do serviço, que corresponde ao valor obtido da multiplicação dos valores indicados nas alíneas “d” e “f”;

- registro de item;

- registro de operação de cancelamento, desconto ou acréscimo, se for o caso;

- valor da subtotalização dos itens e das operações registradas, se for o caso;

- totalização dos itens e das operações registradas, precedida da expressão “TOTAL”, impressa em letras maiúsculas, exceto no caso de conta dividida em ECF que emita Registro de Venda, hipótese em que deverá ser informado o valor da parcela referente a divisão da conta;

- meio de pagamento, observadas as regras da Seção VII do Capítulo III deste Título;

- informações suplementares, se for o caso, impressas no máximo em 8 (oito) linhas.

Cláusula trigésima nona Quando do cancelamento de Cupom Fiscal durante sua emissão, deverá ser impressa em letras maiúsculas a expressão “CUPOM FISCAL CANCELADO” seguida dos dados de rodapé do documento.

Cláusula quadragésima O Software Básico deverá permitir a emissão facultativa de um cupom adicional para o Cupom Fiscal emitido, observadas as seguintes características:

- o cupom adicional deverá conter somente:

- os números de inscrição do emitente no:

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- inscrição estadual;

- inscrição municipal;

- a denominação "CUPOM ADICIONAL", impressa em letras maiúsculas;

- em relação ao Cupom Fiscal a que estiver vinculado:

- Contador de Cupom Fiscal;

- Contador de Ordem de Operação;

- o valor total da operação;

- os dados referentes ao rodapé, exceto o Logotipo Fiscal;

- o cupom adicional deverá ser impresso imediatamente após a impressão do Cupom Fiscal a que estiver vinculado.

Cláusula quadragésima primeira No caso de Cupom Fiscal para cancelamento de Cupom Fiscal anterior, o documento emitido deverá conter:

- a denominação "CUPOM FISCAL”, impressa em letras maiúsculas;

- a expressão “CANCELAMENTO", impressa em letras maiúsculas;

- em relação ao Cupom Fiscal a ser cancelado:

- a identificação do comprador das mercadorias ou tomador dos serviços, se indicado;

- o Contador de Cupom Fiscal;

- o Contador de Ordem de Operação;

- o valor total da operação;

- o valor do desconto cancelado, se for o caso;

- a indicação da quantidade de Comprovante de Crédito ou Débito vinculados cancelados, se for o caso.

Subseção V

Do Cupom Fiscal para Registro de Prestação de Serviço de Transporte de Passageiro

Cláusula quadragésima segunda O Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro deverá conter:

- quando o prestador do serviço for diferente do emitente, os números de inscrição do prestador do serviço no:

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- inscrição estadual;

- inscrição municipal;

- a denominação "CUPOM FISCAL”, impressa em letras maiúsculas;

- a expressão “BILHETE DE PASSAGEM", impressa em letras maiúsculas;

- a denominação do tipo de transporte utilizado;

- o Contador de Cupom Fiscal;

- campos destinados a identificação facultativa dos seguintes dados referentes ao tomador dos serviços:

- o número da cédula de identidade, indicado pelo símbolo “RG”;

- o nome, com 30 caracteres;

- o endereço, com 80 caracteres;

- os seguintes dados referentes ao transporte:

- a categoria do transporte;

- o percurso;

- a origem, entendida como a localidade de origem da viagem, com indicação da unidade federada;

- o destino, entendido como a localidade de destino da viagem, com indicação da unidade federada;

- a data de embarque;

- a hora de embarque;

- o número da poltrona;

- o valor do serviço prestado, indicado pela expressão “TARIFA”, impressa em letras maiúsculas;

- a indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do serviço;

- outros valores lançados e sua denominação;

- a totalização do serviço, precedida da expressão “TOTAL”, impressa em letras maiúsculas;

- o meio de pagamento, observadas as regras da Seção VII do Capítulo III deste Título;

- a observação: “O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM”, impressa em letras maiúsculas;

- informações suplementares, se for o caso, impressas no máximo em 8 (oito) linhas.

Cláusula quadragésima terceira O Software Básico deverá permitir a emissão facultativa de um cupom adicional para o Cupom Fiscal emitido para registro da prestação de serviço de transporte de passageiro, observadas as seguintes características:

- o cupom adicional deverá conter somente:

- os números de inscrição do emitente no:

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- inscrição estadual;

- inscrição municipal;

- quando o prestador do serviço for diferente do emitente, os números de inscrição do prestador do serviço no:

- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

- inscrição estadual;

- inscrição municipal;

- a denominação "CUPOM ADICIONAL", impressa em letras maiúsculas;

- em relação ao Cupom Fiscal a que estiver vinculado:

- o Contador de Cupom Fiscal;

- o Contador de Ordem de Operação;

- o percurso, opcionalmente;

- a poltrona, opcionalmente;

- o valor total da operação;

- os dados referentes ao rodapé, exceto o Logotipo Fiscal;

- o cupom adicional deverá ser impresso imediatamente após a impressão do Cupom Fiscal a que estiver vinculado.

Subseção VI

Da Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Cláusula quadragésima quarta A Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, poderá ser impressa em ECF, desde que possua Memória de Fita-detalhe, devendo conter:

- as informações previstas no art. 51 do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970;

- o Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- campos destinados a identificação facultativa dos seguintes dados referentes ao comprador das mercadorias:

- o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou do Cadastro de Pessoa Física;

- o nome, com 30 caracteres;

- o endereço, com 80 caracteres;

- a indicação da situação tributária da mercadoria comercializada;

- as informações suplementares, se for o caso, impressas no máximo em 8 (oito) linhas;

- a expressão “EMITIDO POR ECF”, impressa em letras maiúsculas.

§ 1º Não deverão ser impressos os dados de cabeçalho.

§ 2º Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas no Convênio ICMS nº 57/95, de 28 de junho de 1995, ou outro que venha substituí-lo.

§ 3º Os formulários destinados a emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor observarão as normas contidas no Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.

Cláusula quadragésima quinta Quando do cancelamento de Nota Fiscal de Venda a Consumidor durante sua emissão, deverá ser impressa em letras maiúsculas a expressão “NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR CANCELADA” seguida dos dados de rodapé do documento.

Cláusula quadragésima sexta No caso de Nota Fiscal de Venda a Consumidor para cancelamento de Nota Fiscal de Venda a Consumidor anterior, o documento deverá ser emitido em jogo de formulário em branco e deverá conter as seguintes informações:

- denominação "NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR”, impressa em letras maiúsculas;

- expressão “CANCELAMENTO", impressa em letras maiúsculas;

- relativas a Nota Fiscal de Venda a Consumidor a ser cancelada:

- a identificação do comprador das mercadorias, se indicado;

- o Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor;

- o Contador de Ordem de Operação;

- o valor total da operação;

- o valor do desconto cancelado, se for o caso;

- indicação da quantidade de Comprovante de Crédito ou Débito vinculados cancelados, se for o caso;

- a expressão “EMITIDO POR ECF”, impressa em letras maiúsculas.

Subseção VII

Do Mapa Resumo de Viagem

Cláusula quadragésima sétima O Mapa Resumo de Viagem, de implementação obrigatória em ECF com mecanismo impressor térmico ou jato de tinta, sem Memória de Fita-detalhe, que emita Cupom Fiscal para registro de prestação de serviço de transporte de passageiro, deverá conter:

- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- o Contador de Mapa Resumo de Viagem;

- a denominação: "MAPA RESUMO DE VIAGEM", impressa em letras maiúsculas;

- a indicação das quantidades dos seguintes documentos, emitidos entre a origem e o destino final do percurso:

- Leitura X;

- Redução Z;

- Cupom Fiscal;

- Comprovante Não-Fiscal;

- Comprovante de Crédito ou Débito;

- o Contador de Cupom Fiscal Cancelado;

- a indicação de todos os documentos emitidos entre a origem e o destino final do percurso, relacionados em ordem cronológica de emissão, contendo:

- para o Cupom Fiscal:

- o Contador de Cupom Fiscal;

- a data inicial de emissão;

- a hora final de emissão;

- a indicação da situação tributária da prestação de serviço;

- a origem da viagem, com indicação da unidade federada;

- o destino da viagem, com indicação da unidade federada;

- o valor total da prestação;

- a expressão “CANCELAMENTO”, impressa junto ao Contador de Cupom Fiscal, no caso de Cupom Fiscal emitido para cancelamento de outro Cupom Fiscal;

- para a Leitura X, a data e a hora de emissão;

- para o Comprovante Não-Fiscal:

- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- a data e a hora de emissão;

- para a Redução Z:

- o Contador de Redução Z;

- a data e a hora de emissão;

- para o Mapa Resumo de Viagem:

- o Contador de Mapa Resumo de Viagem;

- a data e a hora de emissão.

Subseção VIII

Do Registro de Venda

Cláusula quadragésima oitava O Registro de Venda, de implementação obrigatória em ECF que emita Conferência de Mesa, somente poderá existir em ECF com Memória de Fita-detalhe, e deverá conter:

- a denominação "REGISTRO DE VENDA", impressa em letras maiúsculas;

- legenda contendo as seguintes informações:

- o número da mesa;

- o código do produto ou do serviço;

- a descrição do produto ou do serviço;

- a quantidade comercializada;

- a unidade de medida;

- o valor unitário do produto ou do serviço;

- a indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do produto ou do serviço;

- o valor total do produto ou do serviço, que corresponde ao valor obtido da multiplicação dos valores indicados nas alíneas “d” e “f”;

- o registro de item, com indicação do número da respectiva mesa;

- o registro de operação de cancelamento, de desconto ou de acréscimo, se for o caso;

- a indicação de transferência de produtos ou serviços entre mesas, com indicação dos números das mesas de origem e de destino, com uso da observação “Transferência de Mesa: nnn para mmm”.

§ 1º A indicação da operação de cancelamento, de desconto ou de acréscimo deve ser precedida pela observação “marcado para”.

§ 2º A opção de impressão do Registro de Venda deverá ser configurada em Modo de Intervenção Técnica.

Subseção IX

Do Conferência de Mesa

Cláusula quadragésima nona O Conferência de Mesa, de implementação obrigatória em ECF que emita Registro de Venda, somente poderá existir em ECF com Memória de Fita-detalhe, e deverá conter:

- a denominação "CONFERÊNCIA DE MESA", impressa em letras maiúsculas;

- o número da mesa;

- legenda contendo as seguintes informações:

- o código do produto ou do serviço;

- a descrição do produto ou do serviço;

- a quantidade comercializada;

- a unidade de medida;

- o valor unitário do produto ou do serviço;

- a indicação do símbolo do totalizador parcial de situação tributária do produto ou do serviço;

- o valor total do produto ou do serviço, que corresponde ao valor obtido da multiplicação dos valores indicados nas alíneas “c” e “e”;

- os itens referentes à mesa, registrados no Registro de Venda, contendo todos os dados que compõem o registro de item;

- o novo registro de item, se for o caso;

- o registro de operação de cancelamento, de desconto ou de acréscimo, se for o caso;

- o valor da subtotalização dos itens e das operações ou prestações registradas, se for o caso;

- a totalização dos itens e das operações registradas, precedido da expressão “TOTAL”, impressa em letras maiúsculas;

- o tempo decorrido entre o registro do primeiro item para a mesa e a emissão do Conferência de Mesa;

- a observação “AGUARDE O CUPOM FISCAL”, impressa em letras maiúsculas.

§ 1º A indicação da operação de cancelamento, de desconto ou de acréscimo deve ser precedida pela observação “marcado para”.

§ 2º A opção de novo registro de item no Conferência de Mesa deverá ser configurada em Modo de Intervenção Técnica.

Seção III

Dos Demais Documentos

Subseção I

Do Comprovante de Crédito ou Débito

Cláusula qüinquagésima O Comprovante de Crédito ou Débito, de implementação obrigatória, é o documento destinado à formalização de pagamento relativo à aquisição de mercadorias ou serviços por meio de cartão de crédito ou de débito em conta, e deverá conter:

- o Contador de Comprovante de Crédito ou Débito;

- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- campos destinados a identificação facultativa dos seguintes dados referentes ao consumidor ou tomador dos serviços:

- o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou no Cadastro de Pessoa Física;

- o nome, com 30 (trinta) caracteres;

- o endereço, com 80 (oitenta) caracteres;

- a expressão “NÃO É DOCUMENTO FISCAL”, impressa em letras maiúsculas antes da informação do inciso seguinte;

- a denominação “COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO”, impressa em letras maiúsculas;

- a denominação do meio de pagamento, conforme cadastrado na Memória de Trabalho;

- o número da via do documento;

- o Contador de Ordem de Operação do documento vinculado;

- o valor total da operação ou prestação do documento vinculado, indicado como “Valor da compra”;

- o valor do meio de pagamento para o respectivo débito ou crédito;

- o número de parcelas, no caso de pagamento parcelado;

- o texto da administradora de cartão de crédito ou de débito em conta.

Cláusula qüinquagésima primeira O Comprovante de Crédito ou Débito somente poderá ser emitido para registro de operações de crédito ou de débito efetuadas por meio de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) e após registro de meio de pagamento que admita esse tipo de operação em Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor e Comprovante Não-Fiscal.

Parágrafo único O tempo total de emissão do Comprovante de Crédito ou Débito será de no máximo 2 (dois) minutos contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo.

Cláusula qüinquagésima segunda A impressão de via adicional do documento não deverá alterar nenhum dado impresso para os acumuladores, exceto o número indicativo da via do documento.

§ 1º Admite-se uma reimpressão para o documento em operação imediatamente posterior à emissão do documento original, devendo ser impressa em letras maiúsculas a expressão “REIMPRESSÃO”.

§ 2º No caso de parcelamento de valor, será admitida a emissão de Comprovante de Crédito ou Débito para cada parcela de pagamento.

Subseção II

Do Comprovante Não-Fiscal

Cláusula qüinquagésima terceira O Comprovante Não-Fiscal deverá conter:

- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- campos destinados a identificação facultativa dos seguintes dados referentes ao consumidor ou tomador dos serviços:

- o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou no Cadastro de Pessoa Física;

- o nome, com 30 (trinta) caracteres;

- o endereço, com 80 (oitenta) caracteres;

- a expressão “NÃO É DOCUMENTO FISCAL”, impressa em letras maiúsculas antes da informação do inciso seguinte;

- a denominação “COMPROVANTE NÃO-FISCAL”, impressa em letras maiúsculas;

- a denominação do tipo de operação não-fiscal, conforme cadastrada na Memória de Trabalho;

- o registro de operação de desconto, de acréscimo ou de cancelamento, se for o caso;

- o Contador Específico de Operação Não-Fiscal da respectiva operação;

- o valor da operação não-fiscal registrada;

- o valor da subtotalização dos itens e das operações ou prestações registradas, se for o caso;

- a totalização dos itens e das operações ou prestações registradas, precedido da expressão “TOTAL”, impressa em letras maiúsculas;

- o meio de pagamento, observadas as regras da Seção VII do Capítulo III deste Título;

- informações suplementares, se for o caso, impressas no máximo em 8 (oito) linhas.

Cláusula quinquagésima quarta O tempo total de emissão do Comprovante Não-Fiscal será de no máximo 1 (um) minuto contado a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo.

Cláusula qüinquagésima quinta Quando do cancelamento de Comprovante Não-Fiscal durante sua emissão, deverá ser impressa em letras maiúsculas a expressão “COMPROVANTE NÃO-FISCAL CANCELADO” seguida dos dados de rodapé do documento.

Cláusula qüinquagésima sexta O Comprovante Não-Fiscal emitido para estorno de meio de pagamento deverá conter:

- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- a expressão “NÃO É DOCUMENTO FISCAL”, impressa em letras maiúsculas antes da informação do inciso seguinte;

- a denominação “COMPROVANTE NÃO-FISCAL”, impressa em letras maiúsculas;

- a expressão “ESTORNO MEIO DE PAGAMENTO”, impressa em letras maiúsculas;

- a denominação do meio de pagamento a ser estornado, seguido do respectivo valor;

- a denominação do novo meio de pagamento, seguido do respectivo valor.

Subseção III

Do Comprovante Não-Fiscal Cancelamento

Cláusula qüinquagésima sétima O Comprovante Não-Fiscal Cancelamento deverá conter:

- a denominação "COMPROVANTE NÃO-FISCAL CANCELAMENTO", impressa em letras maiúsculas;

- a denominação do tipo de operação não-fiscal, conforme cadastrada na Memória de Trabalho, a ser cancelada;

- em relação ao Comprovante Não-Fiscal a ser cancelado:

- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- o Contador de Ordem de Operação;

- o valor total da operação ou prestações;

- o valor do desconto cancelado, se for o caso;

- a indicação da quantidade de Comprovante de Crédito ou Débito vinculados cancelados, se for o caso.

Subseção IV

Do Relatório Gerencial

Cláusula qüinquagésima oitava O Relatório Gerencial deverá conter:

- o Contador Geral de Operação Não-Fiscal;

- o Contador Geral de Relatório Gerencial;

- o Contador Específico de Relatório Gerencial ;

- a denominação "RELATÓRIO GERENCIAL", impressa em letras maiúsculas;

- a expressão “NÃO É DOCUMENTO FISCAL”, impressa antes da denominação indicada no inciso anterior, a cada dez linhas a partir da primeira impressão e na linha imediatamente anterior ao início da impressão dos dados de rodapé;

- a denominação do tipo de relatório emitido, conforme cadastrada na Memória de Trabalho;

- Leitura da Memória de Trabalho, na linha imediatamente anterior à de impressão dos dados de rodapé;

- o texto do relatório gerencial.

Cláusula qüinquagésima nona O tempo total de emissão do Relatório Gerencial será de no máximo 2 (dois) minutos contados a partir do início de sua impressão, devendo encerrar-se automaticamente após decorrido esse tempo.

Subseção V

Da Fita-detalhe em ECF com Memória de Fita-detalhe

Cláusula sexagésima A Fita-detalhe emitida a partir de dados armazenados na Memória de Fita-detalhe, deverá conter em todos os documentos impressos:

- a data e a hora de sua emissão;

- o Contador de Ordem de Operação do primeiro documento impresso, indicado por “COOi”;

- o Contador de Ordem de Operação do último documento impresso, indicado por “COOf”;

- a expressão “FITA-DETALHE”, impressa em letras maiúsculas.

Parágrafo único No caso da Leitura da Memória Fiscal, admite-se a impressão apenas do valor do Contador de Ordem de Operação, a denominação, data e hora de emissão.

CAPÍTULO V

DOS REQUISITOS GERAIS SOBRE O ECF

Cláusula sexagésima primeira O ECF observará as seguintes condições:

- deverá ser automaticamente bloqueado para operação nas seguintes condições:

- ante a perda de qualquer dado, condição da qual pode ser retirado somente em Modo de Intervenção Técnica;

- ante a ausência de bobina de papel e, se for o caso, de formulário para emissão de Nota Fiscal de Venda a Consumidor, condição da qual deve ser retirado com a colocação de bobina ou de formulário;

- no caso de falha ou desconexão do dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal, condição da qual somente pode ser retirado com a reconexão ou reparo do dispositivo e somente quando da entrada em Modo de Intervenção Técnica, com finalização automática de documento em emissão e, havendo valor acumulado no totalizador de Venda Bruta Diária, com emissão automática de uma Redução Z, antes da emissão automática da Leitura X de que trata o inciso III da cláusula décima;

- no caso de falha ou desconexão da Placa Controladora Fiscal em ECF-PDV, condição da qual somente pode ser retirado com a reconexão ou reparo da Placa Controladora Fiscal e somente em Modo de Intervenção Técnica;

- no caso de atingir o limite de área destinada a gravação de qualquer dado na Memória Fiscal;

- no caso de atingir o limite numérico para o Contador de Reinício de Operação;

- a impressão de item referente a operação de circulação de mercadoria ou a prestação de serviço deverá ocorrer concomitante a indicação no dispositivo eletrônico que possibilite a visualização do registro das operações, exceto no caso de ECF-IF sem o dispositivo de que trata o inciso I da cláusula quarta;

- deverá permitir a transferência dos dados da Memória de Trabalho que constituem a Leitura X, com utilização da porta de uso exclusivo do fisco, solicitada por programa aplicativo ao Software Básico;

- o ECF somente deve estar apto para efetuar registros de operações ou prestações se houver gravação de números de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou de inscrição municipal, sendo que, no caso de gravação apenas de inscrição municipal não poderão estar habilitados os totalizadores parciais referentes às operações e prestações tributadas pelo ICMS;

- o ECF não deve possuir recursos que possibilitem seu funcionamento em desacordo com a legislação;

- o ECF com Memória de Fita-detalhe somente deve estar apto para emissão de documentos se a Memória de Fita-detalhe estiver iniciada no ECF e habilitada para gravação de dados.

Cláusula sexagésima segunda Além dos requisitos previstos neste Convênio, o ECF deverá observar os requisitos estabelecidos em normas técnicas consagradas referentes a testes de confiabilidade e de segurança em equipamentos eletrônicos e de informática, devendo ser matéria de Convênio específico.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula sexagésima terceira O fabricante ou importador que promover a saída de ECF deverá comunicar ao fisco da unidade federada de destino do ECF, até o décimo dia do mês subseqüente ao da saída, a entrega desse equipamento, devendo a comunicação conter os seguintes elementos:

- a denominação "COMUNICAÇÃO DE ENTREGA DE ECF";

- o mês e o ano de referência;

- o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual, municipal e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do estabelecimento emitente;

- o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual, municipal e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do estabelecimento destinatário;

- em relação a cada destinatário:

- o número da Nota Fiscal do emitente;

- a marca, o modelo e o número de fabricação do ECF.

Parágrafo único Sempre que a unidade federada constatar o descumprimento do previsto nesta cláusula, deverá comunicar o fato à COTEPE/ICMS, para que seja suspensa qualquer análise de equipamento até o atendimento da exigência.

Cláusula sexagésima quarta Os leiautes dos documentos de que trata a cláusula trigésima, exceto a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, serão definidos em Ato COTEPE/ICMS.

# TÍTULO II

DO CONTRIBUINTE USUÁRIO DE ECF E DA EMPRESA CREDENCIADA

# CAPÍTULO I

DAS DEFINIÇÕES

Cláusula sexagésima quinta Este Título estabelece procedimentos aplicáveis às empresas credenciadas a intervir em equipamento ECF e ao contribuinte usuário desse equipamento.

Cláusula sexagésima sexta Para fins deste Título, considera-se:

- contribuinte usuário: o estabelecimento inscrito no cadastro de contribuintes da unidade federada que possua ECF autorizado para uso fiscal, respeitada a legislação de cada unidade federada;

- estabelecimento credenciado: o estabelecimento inscrito no cadastro de contribuintes da unidade federada que esteja por ela autorizado a proceder intervenção técnica em ECF, respeitada a legislação de cada unidade federada;

- intervenção técnica: qualquer ato de reparo, manutenção, limpeza, programação fiscal e outros da espécie, em ECF, que implique em remoção de lacre instalado.

CAPÍTULO II

DA AUTORIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ECF

Seção I

Da Autorização e do Formulário de Pedido de Uso, Alteração ou de Cessação de ECF

Subseção I

Da Autorização de Uso de ECF

Cláusula sexagésima sétima A autorização para uso de ECF, destinado a controle das operações e prestações realizadas por contribuinte usuário somente poderá recair sobre equipamento devidamente homologado.

Parágrafo único Na salvaguarda de seus interesses, o fisco de cada unidade federada poderá impor restrições ou impedir a utilização de equipamento ECF.

Subseção II

Do Formulário Destinado ao Pedido de Uso, Alteração ou Cessação de Uso de ECF

Cláusula sexagésima oitava O formulário destinado ao Pedido de Uso, Alteração ou Cessação de Uso de ECF, conforme modelo constante do Anexo III, deverá conter, no mínimo:

- a identificação do estabelecimento requerente;

- a indicação do motivo do pedido;

- a identificação do equipamento, com os seguintes elementos:

- marca do ECF;

- tipo do ECF;

- modelo do ECF;

- versão do Software Básico;

- número de fabricação do ECF;

- número de ordem seqüencial no estabelecimento.

- identificação do programa aplicativo, no caso de ECF-IF ou ECF-PDV, informando:

- o nome ou a razão social do fornecedor responsável;

- o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do fornecedor responsável;

- número de registro no Conselho Regional de Administração (CRA) da empresa desenvolvedora do aplicativo.

Parágrafo único Poderão ser acrescidos ou dispensados dados e informações no formulário, a critério de cada unidade federada.

Seção II

Do Pedido, da Alteração e da Cessação de Uso de ECF

Cláusula sexagésima nona O uso, a alteração ou a cessação de uso, de ECF, poderá ser autorizado, conforme dispuser a legislação da unidade federada, mediante apresentação do formulário a que se refere a cláusula anterior.

Cláusula setuagésima É vedada a utilização de ECF por estabelecimento diverso daquele que houver obtido a autorização, ainda que da mesma empresa.

CAPÍTULO III

DA ESCRITURAÇÃO FISCAL

Seção I

Do Mapa Resumo ECF

Cláusula setuagésima primeira Com base nas Reduções Z emitidas pelo ECF, as operações ou prestações deverão ser registradas, diariamente, em Mapa Resumo ECF, conforme modelo constante do Anexo IV, que deverá conter:

- a denominação "MAPA RESUMO ECF";

- a data (dia, mês e ano);

- a numeração, em ordem seqüencial, de 000.001 a 999.999, reiniciada quando atingido este limite;

- o nome, o endereço e os números de inscrição federal, estadual e municipal, do estabelecimento;

- as colunas a seguir:

- “Documento Fiscal”, subdividida em:

- “Série (ECF)”: para registro do número de ordem seqüencial do equipamento;

- “Número (CRZ)”: para registro do número do Contador de Redução Z;

- "Valor Contábil": importância acumulada no totalizador parcial de venda líquida diária;

- “Valores Fiscais”, subdividida em:

- “Operações com Débito do Imposto”: para indicação da base de cálculo por carga tributária, subdividida em tantas colunas quantas forem necessárias para a indicação das cargas tributárias cadastradas e utilizadas no ECF;

- “Operações sem Débito do Imposto”, subdividida em “Isentas”, “Não-Tributadas” e “Outras”, para registro, respectivamente, da soma dos totalizadores de Isentos de ICMS, Não-Tributadas de ICMS e Substituição Tributária de ICMS;

- “Observações”;

- linha "Totais do Dia": soma de cada uma das colunas previstas nas alíneas “b” e “c” do inciso anterior;

- “Responsável pelo estabelecimento”: nome, função e assinatura.

§ 1º O Mapa Resumo ECF deve ser conservado, em ordem cronológica, pelo prazo decadencial, juntamente com as respectivas Reduções Z, sendo que, no último mapa do período de apuração, juntar-se-á, também, a Leitura da Memória Fiscal referente ao mesmo período.

§ 2º A unidade federada poderá suprimir ou acrescer informações no Mapa Resumo ECF, necessárias ao seu controle, ou dispensar o seu uso.

Seção II

Do Registro de Saídas

Cláusula setuagésima segunda O livro Registro de Saídas deve ser escriturado da forma a seguir:

- na coluna sob o título "Documento Fiscal":

- como espécie: a sigla "CF";

- como série e subsérie: a sigla “ECF”;

- como números inicial e final do documento fiscal: o número do Mapa Resumo ECF emitido no dia;

- como data: aquela indicada no respectivo Mapa Resumo ECF;

- na coluna “Observações”: outras informações, a critério da unidade federada;

- os totais apurados na forma do inciso VI da cláusula anterior, a partir da coluna “Valor Contábil” do Mapa Resumo ECF, serão escriturados nas colunas próprias do livro Registro de Saídas.

Parágrafo único Nas colunas "Base de Cálculo", “Alíquota” e “Imposto Debitado” de "Operações com Débito do Imposto" serão escrituradas as informações em tantas linhas quantas forem as cargas tributárias das operações e prestações e na coluna “Isentas ou Não Tributadas” de “Operações sem Débito do Imposto” serão escrituradas as informações em tantas linhas quantas forem as situações tributárias.

Cláusula setuagésima terceira O estabelecimento que for dispensado da emissão do Mapa Resumo ECF deve escriturar o livro Registro de Saídas, da seguinte forma:

- na coluna "Documento Fiscal":

- como espécie: a sigla "CF";

- como série e subsérie: o Número de Ordem Seqüencial do ECF atribuído pelo contribuinte usuário;

- como números inicial e final do documento: os números do Contador de Ordem de Operação do primeiro e do último documento emitidos no dia;

- na coluna "Valor Contábil": o valor da venda líquida diária, que representa a diferença entre o valor indicado no totalizador de venda bruta diária e o somatório dos valores acumulados nos totalizadores de cancelamento, desconto e ISSQN;

- nas colunas “Base de Cálculo”, “Alíquota” e “Imposto Debitado” de "Operações com Débito do Imposto": serão escrituradas as informações em tantas linhas quantas forem as cargas tributárias das operações e prestações;

- na coluna “Isentas ou Não Tributadas” de “Operações sem Débito do Imposto”: serão escrituradas as informações relativas ao somatório dos valores acumulados nos respectivos totalizadores de isentos ou não-incidência, em linhas distintas;

- na coluna “Outras” de “Operações sem Débito do Imposto”: serão escrituradas as informações relativas ao somatório dos valores acumulados nos totalizadores de substituição tributária;

- na coluna "Observações": o número do Contador de Redução Z, quando for o caso, a base de cálculo do ISSQN.

CAPÍTULO IV

DO PONTO DE VENDA NO ESTABELECIMENTO, DO PROGRAMA APLICATIVO E DO USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO ESTABELECIMENTO

Seção I

Do Ponto de Venda no Estabelecimento

Cláusula setuagésima quarta Ponto de Venda é o local no recinto de atendimento ao público onde se encontra instalado o ECF no estabelecimento do contribuinte usuário.

Parágrafo único O Ponto de Venda deverá ser composto de:

- ECF;

- dispositivo de visualização pelo consumidor do registro das operações ou prestações realizadas;

- equipamento eletrônico de processamento de dados utilizado para comandar a operação do ECF-IF.

Cláusula setuagésima quinta A utilização, no recinto de atendimento ao público, de equipamento que possibilite o registro ou o processamento de dados relativos a operações com mercadorias ou com a prestação de serviços observará o disposto na cláusula terceira do Convênio ECF 01/98, de 18 de fevereiro de 1998.

Seção II

Do Sistema de Gestão Comercial e do Programa Aplicativo

## Subseção I

Do Sistema de Gestão do Estabelecimento

Cláusula setuagésima sexta No caso de ECF-IF, no computador a ele interligado não poderá permanecer instalado outro programa aplicativo específico para registro de operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços, que não seja o autorizado para uso e identificado no formulário previsto na cláusula sexagésima oitava.

Cláusula setuagésima sétima É permitida a interligação de ECF a computador e periféricos, bem como a interligação entre si, para efeito de emissão de relatórios e tratamento de dados.

Parágrafo único No caso de interligação em rede deverão ser observados os seguintes requisitos:

- o computador que controla as funções do sistema de gestão do estabelecimento e armazena os bancos de dados utilizados deverá estar residente na unidade federada respectiva;

- todos os dados de movimentação e de clientes deverão estar disponíveis no estabelecimento, possibilitando o acesso aos mesmos pela fiscalização;

- o sistema deverá atualizar o estoque a cada operação de entrada ou saída e disponibilizar consulta de estoque atualizado;

- o sistema deverá garantir a emissão do documento para cada operação;

- o programa aplicativo deverá estar instalado de forma a possibilitar o funcionamento do ECF independentemente da rede.

Cláusula setuagésima oitava. Fica facultado à unidade federada a implementação dos dispositivos desta subseção ou dispor de forma diferente.

Subseção II

Do Programa Aplicativo

Cláusula setuagésima nona O programa aplicativo desenvolvido para o contribuinte usuário, com a possibilidade de enviar comandos estabelecidos pelo fabricante do ECF ao Software Básico, deverá comandar a impressão, no ECF, do registro referente a venda de mercadoria ou de prestação de serviço, concomitantemente com o comando enviado para registro no dispositivo utilizado para visualização por parte do operador do ECF ou consumidor adquirente da mercadoria ou usuário do serviço.

Cláusula octogésima A critério da unidade federada, além da exigência estabelecida na cláusula anterior, poderão ser exigidas as especificações a seguir para o programa aplicativo:

- disponibilizar comandos para emissão de todos os documentos nas opções existentes no Software Básico;

- disponibilizar tela para registro e emissão de Comprovante Não-Fiscal relativo à operação de sangria e de suprimento de caixa ou fundo de troco, quando disponibilizados esses recursos pelo Software Básico;

- disponibilizar função que permita realizar a gravação do arquivo magnético previsto no Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, ou outro que venha a substituí-lo;

- não aceitar valor negativo nos campos:

- desconto sobre o valor do item;

- desconto sobre o valor total do cupom;

- acréscimo sobre o valor do item;

- acréscimo sobre o valor total do cupom;

- meios de pagamento;

- não aceitar valor negativo ou nulo nos campos:

- valor unitário da mercadoria ou do serviço;

- quantidade da mercadoria ou do serviço;

- não possuir funções ou realizar operações que viabilizem a tributação de mercadorias e serviços em desacordo com a tabela de que trata o inciso XIV, ou que sejam conflitantes com as normas regulamentadoras do uso de ECF;

- observar o disposto no parágrafo único da cláusula setuagésima sétima, se for o caso;

- enviar ao ECF, comando de impressão de “Comprovante Não-Fiscal” ou de “Comprovante de Crédito ou Débito”, em todas as Operações Não-Fiscais possíveis de serem registradas no aplicativo;

- disponibilizar tela para consulta de preço, somente por item individualmente ou por meio de lista sem totalizadores, sendo o valor unitário buscado da tabela indicada no inciso XIV;

- disponibilizar função que permita gerar arquivo para meio magnético, contendo os dados constantes na tabela indicada no inciso XIV;

- manter a data do computador e do registro da movimentação sincronizada com a data do ECF;

- informar, na tela, mensagem de erro retornada pelo Software Básico, quando a operação não puder ser realizada, efetuando o devido tratamento da informação retornada;

- impedir o seu uso sempre que o Software Básico retornar mensagem de impossibilidade de uso;

- na tela de registro de venda, admite-se somente como parâmetros de entradas o código ou a descrição da mercadoria ou serviço, devendo os demais elementos ser capturados da tabela de mercadorias e serviços, que conterá:

- o código da mercadoria ou do serviço;

- a descrição da mercadoria ou do serviço;

- a unidade de medida;

- o valor unitário;

- a situação tributária;

- havendo impedimento de uso do aplicativo durante a emissão de Cupom Fiscal ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor, o aplicativo deverá adotar um dos seguintes procedimentos, no momento em que for reiniciado:

- recuperar na tela de venda, os dados contidos no Cupom Fiscal ou na Nota Fiscal de Venda a Consumidor em emissão no ECF, mantendo o sincronismo entre os dispositivos;

- cancelar automaticamente o Cupom Fiscal ou a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, em emissão no ECF;

- acusar a existência de Cupom Fiscal ou a Nota Fiscal de Venda a Consumidor, em emissão no ECF, impedindo o prosseguimento da operação e a abertura de novo documento, devendo disponibilizar como única opção de operação possível de ser realizada, neste momento, o cancelamento do documento em emissão;

# garantir que será utilizado exclusivamente com ECF, nos termos do disposto na Seção II do Capitulo II deste Título, adotando as seguintes rotinas:

- não disponibilizar menus de configuração que possibilitem a desativação do ECF;

- não disponibilizar tela de acesso ao usuário que possibilite configurar a impressora a ser utilizada, exceto quanto à porta de comunicação (COM1, COM2, COM3 ou COM4);

- o ECF a ser utilizado deverá estar autorizado pelo fisco e ser  configurado em arquivo auxiliar, inacessível ao usuário, que deverá conter o número de fabricação do ECF em caracteres criptografados, cuja decodificação ou meio de decodificação, de responsabilidade da empresa desenvolvedora do aplicativo, não poderá ser fornecido ao usuário, sob pena de aplicação do disposto na cláusula nonagésima sexta;

- o aplicativo deverá, ao ser inicializado, ao liberar acesso à tela de registro de venda e ao enviar comando para abertura de cupom ao ECF, conferir o número de fabricação do ECF conectado neste momento, com o número criptografado no arquivo auxiliar mencionado na alínea anterior e impedir o funcionamento do aplicativo caso não haja coincidência, exceto para as funções de consulta.

§ 1º O desenvolvedor do aplicativo é o responsável pela configuração do arquivo previsto na alínea “c” do inciso XVI.

§ 2º A critério da unidade federada poderão ser estabelecidos outros requisitos para o programa aplicativo.

Cláusula octogésima primeira A impressão de Comprovante de Crédito ou Débito referente ao uso de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) deverá ocorrer obrigatoriamente no ECF, vedada a utilização, no estabelecimento do contribuinte, de equipamento do tipo Point Of Sale (POS) que possua recursos que possibilitem ao contribuinte usuário a não emissão do comprovante.

§ 1º É vedada, também, a utilização de equipamento para transmissão eletrônica de fundos:

- que possua circuito eletrônico para controle de mecanismo impressor;

- capaz de capturar assinaturas digitalizadas que possibilite o armazenamento e a transmissão de cupons de venda ou comprovantes de pagamento, em formato digital, por meio de redes de comunicação da dados sem a correspondente emissão, pelo ECF, dos comprovantes referidos no caput desta cláusula.

§ 2º A operação de TEF não deverá ser concretizada sem que a impressão do comprovante tenha sido realizada no ECF.

Subseção III

Da Codificação das Mercadorias

Cláusula octogésima segunda O código utilizado para identificar as mercadorias ou prestações registradas em ECF deve ser o European Article Numbering – EAN.

§ 1º No caso da codificação no padrão EAN não se adequar à especificação da mercadoria, ou, na sua falta, admite-se a utilização de outro código.

§ 2º O código a ser utilizado para o registro das prestações observará norma específica da Secretaria da Receita Federal ou da unidade federada.

§ 3º O código deve estar indicado na tabela de que trata o inciso XIV da cláusula octogésima.

§ 4º A critério da unidade federada, poderá ser exigido do contribuinte que, havendo alteração no código utilizado, anote no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência, informando o código anterior e a descrição da mercadoria ou serviço, o novo código e a descrição da mercadoria ou serviço e a data da alteração.

Cláusula octogésima terceira O contribuinte deverá, quando solicitado, apresentar ao fisco a tabela de que trata o inciso XIV da cláusula octogésima.

Seção III

Da Bobina de Papel para Emissão de Documentos e da Fita-detalhe

Subseção I

Da Bobina de Papel para Emissão de Documentos

Cláusula octogésima quarta A bobina de papel para uso em ECF deve atender, no mínimo, as disposições a seguir, vedada a utilização de papel contendo revestimento químico agente e reagente na mesma face (tipo self):

- ser autocopiativa com, no mínimo, duas vias;

- manter a integridade dos dados impressos pelo período decadencial;

- a via destinada à emissão de documento deve conter:

- no verso, revestimento químico agente (coating back);

- na frente, tarja de cor com, no mínimo, cinqüenta centímetros de comprimento assinalada no último metro para o término da bobina;

- a via destinada à impressão da Fita-detalhe deve conter:

- na frente, revestimento químico reagente (coating front);

- no verso:

- a expressão “via destinada ao fisco” impressa ao longo de toda margem direita da bobina;

- o nome e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do fabricante e o comprimento da bobina, impressos a cada dez centímetros;

- ter comprimento mínimo de dez metros para bobinas com três vias e vinte metros para bobinas com duas vias;

- no caso de bobina com três vias, a via intermediária deve conter, na frente, revestimento químico reagente e, no verso, revestimento químico agente (coating front and back).

Cláusula octogésima quinta No caso de ECF-MR com duas estações impressoras e sem possibilidade de interligação a computador e no caso de ECF com Memória de Fita-detalhe, ou, ainda, a critério da unidade federada, aplicam-se apenas as exigências contidas no inciso II e na alínea “b” dos incisos III e IV, da cláusula anterior, hipótese em que a bobina de papel deverá ter comprimento mínimo de 25 (vinte e cinco) metros.

### Subseção II

### Da Fita-detalhe

Cláusula octogésima sexta A Fita-detalhe é a via impressa, destinada ao fisco, representativa do conjunto de documentos emitidos num determinado período, em ordem cronológica, em um ECF específico.

Cláusula octogésima sétima A bobina que contém a Fita-detalhe deve ser armazenada inteira, sem seccionamento, por equipamento e mantida em ordem cronológica pelo prazo decadencial, em relação a cada ECF.

Parágrafo único No caso de intervenção técnica que implique na necessidade de seccionamento da bobina da Fita-detalhe, deverão ser apostos nas extremidades do local seccionado o número do atestado de intervenção correspondente e a assinatura do técnico interventor, podendo, a critério da unidade federada, ser adotados outros procedimentos.

Cláusula octogésima oitava A unidade federada definirá os procedimentos a serem adotados pelo contribuinte usuário de ECF com Memória de Fita-detalhe, com relação a Fita-detalhe impressa a partir dos dados gravados naquele dispositivo.

CAPÍTULO V

DO CREDENCIAMENTO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES

DOS RESPONSÁVEIS PELA INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ECF

Seção I

Do Credenciamento e da Competência

Cláusula octogésima nona O fisco da unidade federada poderá credenciar estabelecimento inscrito em seu cadastro de contribuintes para garantir o funcionamento e a integridade do equipamento, bem como para nele efetuar qualquer intervenção técnica.

§ 1º Para habilitar-se ao credenciamento, o estabelecimento que não seja o fabricante do equipamento ou empresa interdependente, deverá possuir "Atestado de Responsabilidade e de Capacitação Técnica" fornecido pelo fabricante, que deverá conter:

- a identificação da empresa credenciada;

- o tipo e o modelo do equipamento;

- o nome e os números de RG e Cadastro Pessoa Física do técnico capacitado a intervir no equipamento;

- o prazo de validade, que será de 1 (um) ano no máximo;

- a declaração de que a empresa habilitada trabalhará sob a supervisão direta do departamento técnico do fabricante;

- declaração de que o atestado perderá validade sempre que o técnico identificado no inciso III deixar de fazer parte do quadro de funcionários da empresa credenciada ou deixar de participar de programa de treinamento ou reciclagem mantido pela empresa;

- declaração de que o fabricante assume a responsabilidade pelas intervenções realizadas pela empresa credenciada.

§ 2º Para os efeitos desta cláusula equipara-se a fabricante o importador do equipamento.

§ 3º Para habilitar-se ao credenciamento o estabelecimento deverá protocolizar requerimento, na forma e condições estabelecidas pela legislação da unidade federada.

§ 4º Somente será concedido credenciamento à empresa que se encontre em situação regular perante o fisco da unidade federada.

§ 5º A unidade federada estabelecerá as penalidades e sanções aplicáveis aos estabelecimentos credenciados e ao fabricante de ECF.

§ 6º A unidade federada que detectar irregularidades praticadas por estabelecimento credenciado, deverá comunicar às demais unidades e à Secretaria Executiva da COTEPE/ICMS sobre os fatos, indicando a marca e o modelo do ECF.

§ 7º O fabricante deverá comunicar à unidade federada da empresa credenciada a revogação do Atestado de Responsabilidade e de Capacitação Técnica, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis da ocorrência.

Seção II

Das Atribuições dos Credenciados a Intervir em ECF

Cláusula nonagésima Constitui atribuição do estabelecimento credenciado:

- atestar o funcionamento do equipamento de acordo com as exigências e especificações previstas na legislação pertinente mediante emissão de Atestado de Intervenção Técnica em ECF;

- instalar e remover lacre;

- intervir no equipamento para:

- realizar manutenção, reparação e programação para uso fiscal;

- substituir o dispositivo de memória de armazenamento do Software Básico;

- cessar o uso;

- emitir Atestado de Intervenção Técnica em ECF sempre que efetuar intervenção técnica no equipamento;

- instalar e remover o lacre do dispositivo de memória de armazenamento do Software Básico;

- comunicar ao fisco sempre que o ECF permanecer em intervenção técnica por prazo superior ao definido na legislação da unidade federada;

- atender outras exigências estabelecidas pela legislação da unidade federada.

Parágrafo único O estabelecimento credenciado deverá comunicar ao fisco de sua unidade federada a remessa de ECF para o estabelecimento fabricante ou importador.

Cláusula nonagésima primeira O estabelecimento credenciado a intervir em ECF, quando efetuar intervenção técnica, observará os procedimentos definidos na legislação da unidade federada.

Cláusula nonagésima segunda O lacre a ser utilizado para instalação no ECF autorizado para uso fiscal será disciplinado pelo fisco da unidade federada que estabelecerá as normas necessárias para uso, aplicação, guarda e responsabilidade.

Seção III

Do Atestado de Intervenção Técnica em ECF

Cláusula nonagésima terceira O Atestado de Intervenção Técnica em ECF, conforme modelo constante do Anexo V, será impresso em tamanho não inferior a 29,7cm x 21,0cm e conterá, no mínimo:

- no Quadro 1: a denominação ATESTADO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ECF, número de ordem e número da via, todos impressos tipograficamente;

- no Quadro 2: a identificação do emitente, contendo a razão social, as inscrições estadual, municipal e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço e, se for o caso, o prazo de validade, todos impressos tipograficamente;

- no Quadro 3: a identificação do estabelecimento do contribuinte usuário do equipamento, contendo a razão social, as inscrições estadual, municipal e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e o endereço;

- no Quadro 4: a identificação do equipamento, contendo:

- o tipo do equipamento, com as seguintes quadrículas para indicação:

- Emissor de Cupom Fiscal-Máquina Registradora (ECF-MR);

- Emissor de Cupom Fiscal-Impressora Fiscal (ECF-IF);

- Emissor de Cupom Fiscal-Terminal Ponto de Venda (ECF-PDV);

- marca, modelo, número de ordem seqüencial no estabelecimento, número de fabricação, versão do Software Básico e número do lacre do dispositivo de armazenamento do Software Básico;

- no Quadro 5: valor registrado ou acumulado, disposto em 6 (seis) colunas, com 20 (vinte) linhas, a saber:

- primeira coluna: denominda “Contadores e Totalizadores”, com as linhas assim denominadas:

- Linha 1 – Ordem de Operação (COO);

- Linha 2 – Reinício Operação (CRO);

- Linha 3 – Redução Z (CRZ);

- Linha 4 – Contador NFVC (CVC);

- Linha 5 – Totalizador Geral (GT);

- Linha 6 – Venda Bruta Diária (VB);

- Linha 7 – Cancelamento de ICMS;

- Linha 8 – Desconto de ICMS;

- Linha 9 – Acréscimo de ICMS;

- Linha 10 – Cancelamento de ISSQN;

- Linha 11 – Desconto de ISSQN;

- Linha 12 – Acréscimo de ISSQN;

- Linha 13 – Isento (I) de ICMS;

- Linha 14 – Isento (I) de ICMS;

- Linha 15 – Isento (I) de ICMS;

- Linha 16 – Subst. Trib. (F) de ICMS;

- Linha 17 – Subst. Trib. (F) de ICMS;

- Linha 18 – Subst. Trib. (F) de ICMS;

- Linha 19 – Não-Incidência (N) de ICMS;

- Linha 20 – Não-Incidência (N) de ICMS;

- segunda coluna: denominada “Antes da Intervenção”, destinada à indicação dos valores acumulados relativos aos contadores e totalizadores indicados na respectiva linha da primeira coluna, antes da intervenção técnica;

- terceira coluna: denominada “Após a Intervenção”, destinada à indicação dos valores acumulados relativos aos contadores e totalizadores indicados na respectiva linha da primeira coluna, após a intervenção técnica;

- quarta coluna: denominada “Totalizadores”, com as linhas assim denominadas:

- Linha 1 – Não-Incidência (N) de ICMS;

- Linha 2 – Isento (IS) de ISSQN;

- Linha 3 – Isento (IS) de ISSQN;

- Linha 4 – Isento (IS) de ISSQN;

- Linha 5 – Subst. Trib. (FS) de ISSQN;

- Linha 6 – Subst. Trib. (FS) de ISSQN;

- Linha 7 – Subst. Trib. (FS) de ISSQN;

- Linha 8 – Não-Incidência (NS) de ISSQN;

- Linha 9 – Não-Incidência (NS) de ISSQN;

- Linha 10 – Não-Incidência (NS) de ISSQN;

- Linhas 11 a 14 – S tributado a     %, para indicação da alíquota correspondente;

- Linhas 15 a 20 – T tributado a     %, para indicação da alíquota correspondente;

- quinta coluna: denominada “Antes da Intervenção”, destinada à indicação dos valores acumulados relativos aos contadores e totalizadores indicados na respectiva linha da primeira coluna, antes da intervenção técnica;

- sexta coluna: denominada “Após a Intervenção”, destinada à indicação dos valores acumulados relativos aos contadores e totalizadores indicados na respectiva linha da primeira coluna, após a intervenção técnica;

- no Quadro 6: lacre – contendo duas colunas denominadas “Retirado” e “Colocado” indicativas de número e cor, local da intervenção, data de início e data de término da intervenção;

- no Quadro 7: o motivo da intervenção, com a descrição dos serviços realizados;

- no Quadro 8: a identificação do técnico interveniente, contendo o nome, o número do Cadastro Pessoa Física e a assinatura;

- no Quadro 9: a identificação do responsável pelo estabelecimento, contendo o nome, o número do Cadastro Pessoa Física e a assinatura;

- no rodapé: os dados previstos na legislação de cada unidade federada relativos à autorização de impressão de documentos fiscais, impressos tipograficamente.

Parágrafo único A identificação prevista no inciso IV refere-se à do técnico de que trata o inciso III do § 1º da cláusula octogésima nona.

Cláusula nonagésima quarta Os formulários do atestado de intervenção serão numerados em ordem crescente de 000.001 a 999.999, reiniciando-se a numeração quando atingido esse limite.

Cláusula nonagésima quinta. A unidade federada poderá:

- acrescer ou suprimir informações no Atestado de Intervenção Técnica em ECF;

- estabelecer o número de vias do atestado e sua destinação;

- estabelecer que o mesmo seja entregue em meio magnético ou por transmissão eletrônica, em formato e conforme procedimentos por ela definidos.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula nonagésima sexta O fabricante do ECF, a empresa credenciada a intervir em ECF e o desenvolvedor ou fornecedor do programa aplicativo, responderão solidariamente com o contribuinte usuário do equipamento, sempre que contribuírem para o uso indevido de ECF.

Cláusula nonagésima sétima O fisco de cada unidade da Federação poderá exigir prévia inscrição no cadastro de contribuinte do ICMS da empresa fabricante ou importadora de ECF para fins de autorização de uso do equipamento por ela fabricado.

Cláusula nonagésima oitava O estabelecimento que promover a saída de ECF deverá comunicar ao fisco de seu domicílio a saída desse equipamento, devendo a comunicação conter os seguintes elementos:

- a denominação "COMUNICAÇÃO DE ENTREGA DE ECF";

- o mês e o ano de referência;

- o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do estabelecimento emitente;

- o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, do estabelecimento destinatário;

- em relação a cada destinatário:

- o número e a data da Nota Fiscal emitida;

- a marca, o tipo, o modelo e o número de fabricação do ECF;

- local, data, assinatura e cargo ou função do responsável pela comunicação.

§ 1º A comunicação de que trata esta cláusula deverá ser enviada até o dia 10 do mês subseqüente ao da operação.

§ 2º Não se aplica a exigência prevista nesta cláusula:

- à saída e ao correspondente retorno de ECF para assistência técnica por credenciado;

- às saídas em operações interestaduais promovidas pelo fabricante ou revendedor de ECF, observado o disposto na cláusula sexagésima terceira.

§ 3º A unidade federada de origem encaminhará à unidade federada de destino relação dos equipamentos comercializados.

# TÍTULO III

# DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula nonagésima nona A partir da vigência deste Convênio, os equipamentos do tipo ECF somente poderão ser homologados se observadas exclusivamente as normas contidas em convênio.

Parágrafo único Não se aplica o disposto nesta cláusula:

- ao pedido de homologação de ECF, protocolizado na forma do Convênio ICMS 48/99, de 23 de julho de 1999, em tramitação na Secretaria-Executiva do CONFAZ até a data de entrada em vigor deste Convênio;

- ao pedido de revisão de ECF homologado com base no Convênio ICMS 156/94, de 7 de dezembro de 1994.

Cláusula centésima A obrigatoriedade de implementação de:

- recursos associados de hardware semicondutor que não permitam a modificação de dados gravados no dispositivo de armazenamento da Memória Fiscal, somente será exigida a partir de 1º de abril de 2001;

- Memória de Fita-detalhe para ECF que emita Registro de Venda ou Conferência de Mesa ou Nota Fiscal de Venda a Consumidor, somente será exigida a partir de 1º de janeiro de 2002, exceto se o ECF possuir mecanismo impressor térmico ou jato de tinta.

Cláusula centésima primeira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação.

Cláusula centésima segunda Fica revogado o Convênio ICMS nº 156/94, de 7 de dezembro de 1994.

# Anexo I ao  Convênio ICMS 50, de 15.09.00

Logotipo fiscal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BR

# Anexo II ao  Convênio ICMS 50, de 15.09.00

Siglas e Acrônimos

##### A – C

CCD – Comprovante de Crédito ou Débito

CCF – Contador de Cupom Fiscal

CDC – Contador de Comprovante de Crédito ou Débito

CER – Contador Específico de Relatório Gerencial

CF – Cupom Fiscal

CFC – Contador de Cupom Fiscal Cancelado

CFD – Contador de Fita-detalhe

CM – Conferência de Mesa

CMV – Contador de Mapa Resumo de Viagem

CNC – Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor Cancelada

CNF – Comprovante Não-Fiscal

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CON – Contador Específico de Operação Não-Fiscal

COO – Contador de Ordem de Operação

CRO – Contador de Reinício de Operação

CRZ – Contador de Redução Z

CVC – Contador de Nota Fiscal de Venda a Consumidor

##### D – I

ECF – Emissor de Cupom Fiscal

ECF – Número de Ordem Seqüencial do ECF (quando indicado no documento)

ECF-IF – Emissor de Cupom Fiscal – Impressora Fiscal

ECF-MR – Emissor de Cupom Fiscal – Máquina Registradora

ECF-PDV – Emissor de Cupom Fiscal – Terminal Ponto de Venda

GNF – Contador Geral de Operação Não-Fiscal

GRG – Contador Geral de Relatório Gerencial

GT – Totalizador Geral

ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações

IE – Inscrição Estadual

IM – Inscrição Municipal

ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

##### J – M

LMF – Leitura da Memória Fiscal

LMT – Leitura da Memória de Trabalho

LX – Leitura X

MF – Memória Fiscal

MFD – Memória de Fita-detalhe

MIT – Modo de Intervenção Técnica

MRV – Mapa Resumo de Viagem

MT – Memória de Trabalho

##### N – Q

NFC – Contador Geral de Operação Não-Fiscal Cancelado

NFVC – Nota Fiscal de Venda a Consumidor

PCF – Placa Controladora Fiscal

##### R – Z

RS – Razão Social

RV – Registro de Venda

RZ – Redução Z

SB – Software Básico

VB – Venda Bruta Diária

VL – Venda Líqüida Diária

Anexo III, ao Convênio ICMS 50, de 15 de setembro de 2000

| ### PEDIDO DE USO, ALTERAÇÃO OU DE CESSAÇÃO DE USO DE ECF | Protocolo: |
| --- | --- |

2. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inscrição Estadual: | CGC/MF: |  |
| Endereço: |  | Município: |

| 3. PEDIDO |  | DE USO |  | DE ALTERAÇÃO |  | DE CESSAÇÃO DE USO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

| Tipo do equipamento: |  |  | ECF-MR |  |  |  | ECF-IF |  | ECF-PDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca: |  |  |  | Modelo: |  |  |  |  |  |  |
| Número de Fabricação: |  | Versão de Software Básico: |  |  |  | Número de Ordem Seqüencial no Estabelecimento: |  |  |  |  |

5. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA APLICATIVO (no caso de ECF-IF ou ECF-PDV)

| Razão Social da empresa fornecedora do programa aplicativo: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: | CRA: |

Anexo V ao Convênio ICMS 50, de 15 de setembro de 2000

| ATESTADO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ECF | #### Nº via |
| --- | --- |

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE							VÁLIDO ATÉ

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: | CGC/MF: |
| Endereço: |  | Município: |

3. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO USUÁRIO DO EQUIPAMENTO

| Razão Social: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: | CGC/MF: |
| Endereço: |  | Município: |

4. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

| Tipo do equipamento: |  | ECF-MR |  |  | ECF-IF |  |  | ECF-PDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca: |  |  | Modelo: |  |  | Número de Ordem Seqüencial: |  |  |
| Número de Fabricação: |  |  | Versão de Software Básico: |  |  | Número do Lacre do Dispositivo do Software Básico: |  |  |

5. VALOR REGISTRADO OU ACUMULADO

| CONTADORES E TOTALIZADORES | ANTES DA INTERVENÇÃO | APÓS A INTERVENÇÃO | ## TOTALIZADORES | ANTES DA INTERVENÇÃO | APÓS A INTERVENÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordem de Operação (COO) |  |  | Não-Incidência (N) ICMS |  |  |
| Reinício Operação (CRO) |  |  | Isento (IS) de ISSQN |  |  |
| Redução Z (CRZ) |  |  | Isento (IS) de ISSQN |  |  |
| Contador NFVC (CVC) |  |  | Isento (IS) de ISSQN |  |  |
| Totalizador Geral (GT) |  |  | # Subst. Trib. (FS) de ISSQN |  |  |
| Venda Bruta Diária |  |  | ### Subst. Trib. (FS) de ISSQN |  |  |
| Cancelamento de ICMS |  |  | Subst. Trib. (FS) de ISSQN |  |  |
| Desconto de ICMS |  |  | Não-Incidência (NS) ISSQN |  |  |
| Acréscimo de ICMS |  |  | Não-Incidência (NS) ISSQN |  |  |
| Cancelamento de ISSQN |  |  | ### Não-Incidência (NS) ISSQN |  |  |
| Desconto de ISSQN |  |  | S tributado a % |  |  |
| Acréscimo de ISSQN |  |  | S tributado a % |  |  |
| Isento (I) de ICMS |  |  | S tributado a % |  |  |
| Isento (I) de ICMS |  |  | S tributado a % |  |  |
| Isento (I) de ICMS |  |  | T tributado a % |  |  |
| # Subst. Trib. (F) de ICMS |  |  | T tributado a % |  |  |
| Subst. Trib. (F) de ICMS |  |  | T tributado a % |  |  |
| Subst. Trib. (F) de ICMS |  |  | T tributado a % |  |  |
| Não-Incidência (N) ICMS |  |  | T tributado a % |  |  |
| Não-Incidência (N) ICMS |  |  | T tributado a % |  |  |

| 6. LACRE | RETIRADO |  |  | COLOCADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número: |  |  |  |  |  |  |
| Cor: |  |  |  |  |  |  |
| Local da Intervenção: |  |  | Data de Início: |  | Data de Término: |  |

7. MOTIVO DA INTERVENÇÃO

8. IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO INTERVENIENTE

| Assinatura: | CPF: |
| --- | --- |
| Nome: |  |

9. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO USUÁRIO

| Assinatura: | CPF: |
| --- | --- |
| Nome: |  |

ÍNDICE SISTEMÁTICO DO CONVÊNIO ICMS  50/00

TÍTULO I

DOS  REQUISITOS DE HARDWARE, DE SOFTWARE E GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL

|  |  | cláusulas |
| --- | --- | --- |
| CAPÍTULO I | DAS DEFINIÇÕES | 1ª a 3ª |
| CAPÍTULO II | DO HARDWARE |  |
|  | Seção I – Dos Requisitos Gerais | 4ª |
|  | Seção II – Da Placa Controladora Fiscal | 5ª |
| CAPÍTULO III | DO SOFTWARE BÁSICO |  |
|  | Seção I – Dos Requisitos Gerais | 6ª |
|  | Seção II – Da Memória Fiscal |  |
|  | Subseção I – Dos Dados da Memória Fiscal | 7ª e 8ª |
|  | Subseção II – Disposições Gerais sobre a Memória Fiscal | 9ª |
|  | Seção III – Do Modo de Intervenção Técnica | 10ª e 11ª |
|  | Seção IV – Da Memória de Fita-detalhe | 12ª e 13ª |
|  | Seção V – Da Autenticação | 14ª |
|  | Seção VI – Do Preenchimento de Cheque | 15ª |
|  | Seção VII – Das Condições de Pagamento | 16ª e 17ª |
|  | Seção VIII – Da Leitura da Memória de Trabalho | 18ª e 19ª |
|  | Seção IX – Do Ajuste do Relógio de Tempo-Real | 20ª |
|  | Seção X – Das Operações de Desconto, de Acréscimos e de Cancelamentos |  |
|  | Subseção I – Do Desconto | 21ª |
|  | Subseção II – Do Acréscimo | 22ª |
|  | Subseção III – Do Cancelamento | 23ª e 24ª |
|  | Subseção IV – Das Disposições Gerais | 25ª e 26ª |
|  | Seção XI – Das Disposições Gerais sobre o Software Básico | 27ª a 29ª |
| CAPÍTULO IV – | DOS DOCUMENTOS EMITIDOS NO ECF |  |
|  | Seção I – Das Características Aplicadas a todos os Documentos | 30ª e 31ª |
|  | Seção II – Dos Documentos Fiscais |  |
|  | Subseção I – Da Leitura da Memória Fiscal | 32ª e 33ª |
|  | Subseção II – Da Redução Z | 34ª e 35ª |
|  | Subseção III – Da Leitura X | 36ª e 37ª |
|  | Subseção IV – Do Cupom Fiscal | 38ª a 41ª |
|  | Subseção V – Do Cupom Fiscal para Registro de Prestação de Serviço de Transporte de Passageiro | 42ª e 43ª |
|  | Subseção VI – Da Nota Fiscal de Venda a Consumidor | 44ª a 46ª |
|  | Subseção VII – Do Mapa Resumo de Viagem | 47ª |
|  | Subseção VIII – Do Registro de Venda | 48ª |
|  | Subseção IX – Do Conferência de Mesa | 49ª |
|  | Seção III – Dos Demais Documentos |  |
|  | Subseção I – Do Comprovante de Crédito ou Débito | 50ª a 52ª |
|  | Subseção II – Do Comprovante Não-Fiscal | 53ª a 56ª |
|  | Subseção III – Do Comprovante Não-Fiscal Cancelamento | 57ª |
|  | Subseção IV – Do relatório Gerencial | 58ª e 59ª |
|  | Subseção V – Da Fita-detalhe em ECF com Memória de Fita-detalhe | 60ª |
| CAPÍTULO V | DOS REQUISITOS GERAIS SOBRE O ECF | 61ª e 62ª |
| CAPÍTULO VI | DISPOSIÇÕES GERAIS | 63ª e 64ª |

TÍTULO II

DO CONTRIBUINTE USUÁRIO DE ECF E DA EMPRESA CREDENCIADA

|  |  | cláusulas |
| --- | --- | --- |
| CAPÍTULO I | DAS DEFINIÇÕES | 65ª a 66ª |
| CAPÍTULO II | DA AUTORIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ECF |  |
|  | Seção I – Da Autorização e do Formulário de Pedido de Uso, Alteração ou de Cessaçãode Uso de ECF |  |
|  | Subseção I – Da Autorização de Uso de ECF | 67ª |
|  | Subseção II – Do Formulário Destinado ao Pedido de Uso, Alteração ou Cessação de Uso de ECF | 68ª |
|  | Seção II – Do Pedido, da Alteração e da Cessação de Uso de ECF | 69ª e 70ª |
| CAPÍTULO III | DA ESCRITURAÇÃO FISCAL |  |
|  | Seção I – Do Mapa Resumo ECF | 71ª |
|  | Seção II – Do Registro de Saídas | 72ª e 73ª |
| CAPÍTULO IV | DO PONTO DE VENDA NO ESTABELECIMENTO, DO PROGRAMA APLICATIVO E DO USO DE SISTEMA DE GESTÃO DO ESTABELECIMENTO |  |
|  | Seção I – Do Ponto de Venda no Estabelecimento | 74ª e 75ª |
|  | Seção II – Do Sistema de Gestão Comercial e do Programa Aplicativo |  |
|  | Subseção I – Do Sistema de Gestão do Estabelecimento | 76ª a 78ª |
|  | Subseção II – Do Programa Aplicativo | 79ª a 81ª |
|  | Subseção III – Da Codificação das Mercadorias | 82ª e 83ª |
|  | Seção III – Da Bobina de Papel para Emissão de Documentos e da Fita-detalhe |  |
|  | Subseção I – Da Bobina de Papel para Emissão de Documentos | 84ª e 85ª |
|  | Subseção II – Da Fita-detalhe | 86ª a 88ª |
| CAPÍTULO V | DO CREDENCIAMENTO, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS PELA INTERVENÇÃO TÉCNICA EM ECF |  |
|  | Seção I – Do Credenciamento e da Competência | 89ª |
|  | Seção II – Das Atribuições dos Credenciados a Intervir em ECF | 90ª a 92ª |
|  | Seção III – Do Atestado de Intervenção Técnica em ECF | 93ª a 95ª |
| CAPÍTULO VI | DAS DISPOSIÇÕES FINAIS | 96ª e 98ª |

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

(cláusulas 99ª a 102ª)